 广西诚信工程造价咨询有限公司
 招标文件
项目名称：桂林市电教仪器站市直属学校实验教学仪器采购
项目编号：GLZC2021-G1-990168-GXCX
　


采购代理机构：广西诚信工程造价咨询有限公司

 2021年4月
目     录

第一章：公开招标公告..................................1

第二章：投标人须知....................................3

第三章：货物采购需求.................................15
第四章：评标办法.....................................126
第五章：采购合同（合同主要条款及格式）...............128
第六章：投标文件格式.................................132
第一章  公开招标公告
项目概况

桂林市电教仪器站市直属学校实验教学仪器采购招标项目的潜在投标人应在http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）获取招标文件，并于2021年 05 月07日 9点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2021-G1-990168-GXCX
项目名称：桂林市电教仪器站市直属学校实验教学仪器采购
预算金额：472428.00元（人民币）。

最高限价：472428.00元（人民币）。

采购需求：详见招标文件。
合同履行期限：自合同签订之日起30日前完成产品的安装、调试并保证验收合格。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2021年 04 月 13 日至投标截止时间止；
地点：潜在供应商应自行登录http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载采购文件电子版；

方式：网上下载；
售价：免费提供。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间： 2021年  05 月 07 日 9 时 30 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：投标人应于2021年  05  月 07 日 9 时至 9 时 30 分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心  13  号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目需要落实的政府采购政策：

6.1.1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；

6.1.2、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）；

6.1.3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

6.1.4、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品；

6.1.5、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

6.2、本项目不是专门针对中小微企业的政府采购项目。

6.3信息公告发布媒体：

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　1.采购人信息

名 称：桂林市电教仪器站
地址：桂林市临桂区致远路2号
联系方式：刘骏宏；0773—3130827
2.采购代理机构信息

名 称：广西诚信工程造价咨询有限公司
地　址：桂林市临桂区西城大道10号山水凤凰城宏福园21-1栋
联系方式：0773-5826808
3.项目联系方式
项目联系人：宁工
电　话：0773-5826808

4.政府采购监督管理机构：桂林市财政局   

联系方式：0773-2826142
广西诚信工程造价咨询有限公司

                                2021年  04 月 13  日
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：桂林市电教仪器站市直属学校实验教学仪器采购
项目编号：GLZC2021-G1-990168-GXCX

	2
	5
	申请人的资格要求
	5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5.3.本项目的特定资格要求：无；

5.4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	采购预算金额及

投标报价
	本项目政府采购预算金额为：472428.00元整（人民币）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	17
	投标保证金
	无

	7
	18.1
	投标文件份数
	正本壹册，副本肆册，须完整提交。

	8
	18.2
	投标文件装订
	投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

	9
	18.6
	投标人公章
	本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

	10
	18.7
	投标文件包装、密封                  
	将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

	11
	18.8
	投标文件袋（盒、箱）标记
	项目名称： 

项目编号：

采购代理机构： 
投标单位名称：

在   年  月  日  时  分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

	12
	18.9
	投标文件电子版
	投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版U盘或其他电子介质，否则，投标无效。

（1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致。

（2）投标文件电子版份数：1份。

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘或其他电子介质与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

	12
	20.1
	投标文件递交
	投标截止时间：2021年  05  月 07  日9时30分。

投标人应于2021年 05月 07 日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 13 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

	13
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：2021年  05 月 07  日9时30分；

开标地点：桂林市公共资源交易中心 13 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

	14
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。

	15
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	16
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

	17
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

	18
	34.1
	履约保证金
	履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（不计息），由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。

	19
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起25日内，中标供应商应按规定与采购人签订合同。

	20
	35.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。

	21
	36
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。（不足6000元按6000元收取）

	22
	38
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	23
	39
	监督管理机构
	桂林市财政局       电话：0773-2826142


一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林市电教仪器站市直属学校实验教学仪器采购
项目编号：GLZC2021-G1-990168-GXCX
2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 申请人的资格要求
5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5.3.本项目的特定资格要求：无；

5.4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
联合体投标要求

本项目不接收联合体投标

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10. 质疑和投诉


10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标文件公告届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标文件公告届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2021年1月-2021年3月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2021年1月-2021年3月社保证明复印件、2021年1月以后成立的公司提供投标人与委托代理人签订的劳动合同】（委托代理时必须提供，如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；
（3）投标人的法人或者其他组织三证合一的营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“三证合一的企业法人营业执照”或“三证合一的营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：
（1）技术规格偏离表（必须提供）；
（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件：

详见“货物采购需求”。

（3）投标人的售后服务方案（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；
（5）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；
（6）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；
（7）投标人2017年以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（8）投标人自2018年以来具有教学仪器、教学设备、实验器材等政府采购项目业绩的相关证明材料（如有，请提供）；
（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；
（12）中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；

（13）监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；
（14）《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督】（如有，请提供）；
（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；联合体投标的，联合体各方必须同时提供资格性响应证明材料，并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。
13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。
   16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长投标有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金：无。
18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
18.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称： 

项目编号：

采购代理机构：

投标人名称：

在   年  月  日  时  分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

18.9
投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版U盘或其他电子介质，否则，投标无效。

（1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致。

（2）投标文件电子版份数：1份。

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘或其他电子介质与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
20. 投标文件的递交

20.1投标截止时间：2021年 05 月 07 日9时30分。

投标人应于2021年 05 月 07 日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心  13 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：开标时间：2021年  05  月 07  日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

　　（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的；

　　（二）分项评分超出评分标准范围的；

　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

评标委员会将根据评标总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购人应当确定评标委员会小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商或者重新采购。

28. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

30. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。
七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金
34.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（不计息），由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报桂林市财政局监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。
34.3供应商履行完合同约定权利义务事项（供应商承诺质保期满）后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

 35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西诚信工程造价咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。（不足6000元按6000元收取）
	费率           服务类型


中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


37. 采购代理机构银行账户：

开户名称：广西诚信工程造价咨询有限公司      

开户银行：桂林银行股份有限公司桂林分行营业部

   账    号：000402087100010 
38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
39. 监督管理机构：桂林市财政局      电话：0773-2826142。

第三章　货物采购需求

说明：
一、本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。
二、本项目所要执行的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）；强制、优先采购环境标志产品、节能产品。
三、根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、 平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源 热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）， 单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、 单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普 通电 视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、 小便器），水嘴均为政府强制采购节能产品。投标人的投标货物如有以上产品，投标人投标时投标文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
	项号
	科目
	用途
	物品编号
	物品名称
	规格型号
	数量
	单位
	参考单价（元）

	1
	小学科学
	科学仪器
	2092
	保温箱
	20L发泡塑料制作，蓝色盖带提手附冰敷
	1
	台
	190

	2
	小学科学
	科学仪器
	2126
	水族箱
	玻璃材料，带灯氧气水泵，投食窗带盖
	4
	套
	435

	3
	小学科学
	科学仪器
	4002
	学生电源
	1.输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V六档；额定电流：1.5A；
2.直流稳压输出：a.电压偏调：±（2％U标＋0.1V）b.电压稳定性：输入电压在198V-242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V；c.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V；d.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）；
3.有过载显示、过载保护和复位按钮：a.直流稳压输出有过载保护，不能采用熔断式；b.电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5A时，电源应能过载保护；c.各档输出电路短路时应能自动关断；
4.安全性：安全性能达标；连续工作时间不少于48h，a.绝缘电阻试验应遵循JY0009-1990中4.4.3的规定。b.电压实验应遵循JY0009-1990中4.4的规定，GB 18580-2017标准检验结果≤0.124mg/m³检验合格；重金属含量(包括可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）按照GB/T 36021-2018.GB/T 29610-2013标准检验未检出；产品应符合JY0361－1999《教学电源》的要求；产品标志、说明书、包装应符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》、符合JY 0002-2003 《教学仪器设备产品的检验规则》的有关规定。
	12
	个
	135


	4
	初中数学
	数学仪器
	1011
	计算器
	1.尺寸：不小于148×80×18mm，塑料按键、有保护盖,双行显示，具有修改、插入、删除功能，重现功能，快速上下翻转，快速左右翻转，240种计算功能； 
2.10位数+2位指数显示,错误提示,9个变量,分数计算百分数计算,答案存储,六十进制与十进制的换算双曲/反双曲函数,常用及自然对数、指数、倒数、阶乘,随机数、π、小数位数、有效位数、舍入平方根、立方根、根、平方、立方,极坐标/直角坐标变换/双曲/反双曲函数,分数计算、百分数计算、度分秒计算排列、组合,统计、回归计算； 
3.产品符合JY/T 0382-2013 《学生计算器》标准。
	28
	个
	40

	5
	初中数学
	数学仪器
	10003
	直尺
	有机玻璃，长500㎜，分度值1mm。标注m，dm，cm，mm四种单位。外型尺寸不小于500×25×3mm；全长允差应小于3mm；尺面刻线清晰，垂直于测量面，无断线、数字清晰、端正。
	72
	只
	6

	6
	初中数学
	数学仪器
	10005
	钢卷尺
	自卷制动盒式，2000mm。
1.钢卷尺由尺盒、尺带、尺簧、锁紧装置等组成。
2.尺盒由黄色塑料制成，尺寸不小于55mm×60mm×20mm。
3.尺盒表面色泽均匀，光滑、完整。
4.尺带和尺簧由优质碳素钢制成，尺带宽12mm。
5.尺带的全部线纹均匀清晰，双边均有刻度，白底黑线黑字，每隔10cm以红色数字明显标示。毫米、厘米、分米的线纹长度应有明显区别，数字和标记明显、正确。
6.尺带覆盖层表面平滑，光泽好。
	50
	盒
	10

	7
	初中数学
	数学仪器
	20001
	三角板
	1.三角板分60°、45°各1块；
2.材料用塑料注塑成型,色泽为黄色；三角板中间位置设有可拆卸画线工作手把，把手应脱卸方便；
3.等腰直角三角形，其斜边为500mm，两底角为45度；
4.直角三角形的长直角边为500mm，但与斜边的夹角为30度，另一底角为60度，所有角度误差不超过±1度。；
5.量程：三角板量程为500mm。外形尺寸：厚为10mm，手把实际高度为20mm，长度为90mm；
6.刻度标记：三角板直边印刻线，每0.5cm一小格,每1cm一中格,每5cm一长格,每10cm一长格并标有以10为单位的读数值；
7.三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm；
8.三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确、不得有重线、断线、缺字。
	22
	套
	28

	8
	初中数学
	数学仪器
	20002
	圆规
	1.圆规由规身、粉笔套、规脚三部分组成；
2.圆规总长不小于400mm，合拢宽度不小于25mm，厚度不小于20mm；
3.圆规尾部用M5螺栓连接，用鱼尾螺母紧固；
4.圆规前端粉笔夹能夹持≥Φ8mm-Φ12mm的粉笔，粉笔夹插孔深度不小于25mm；
5.圆规脚由脚针、脚套和橡胶吸盘组成；
6.脚针为≥Φ2.5mm的铁针，嵌入塑料脚套内，外露长度不小于25mm；
7.脚套与规身配合紧促，没有松动感；
8.橡胶吸盘直径不小于：25mm，针孔深度不小于15mm，紧套在脚针上不会脱落；
9.圆规表面挺直、无凹陷。
	22
	个
	16

	9
	初中数学
	数学仪器
	20003
	丁字尺
	1.演示用，800mm。
2.产品材料采用有机玻璃制作，结合部位牢固，表面平整光滑。
3.公制刻度，最小刻度1mm，量程800mm。
4.尺头、尺身厚度不小于3mm。
5.尺身宽度46mm。
	6
	个
	35

	10
	初中数学
	数学仪器
	20004
	量角器
	由塑料注塑成型,色泽为黄色。量角器中间位置设有画线工作手把
1）外形尺寸不小于：500mm×280mm×10（±0.2）mm
2）有效工作尺寸为500mm
3）有效测量角度为0～180
4）手把实际高度不小于50mm、长度不小于110mm，公差±0.1mm
5）量角器直边印有0～50cm刻线
6）每0.5cm一小格
7）每1cm一中格
8）每5cm一长格
9）每10cm一长格，并标有以10为单位的读数值10）顺时针方向和逆时针方向均印有0～180°数字读数值
11）角度分度格线为每1°为一小格
12）每5°为一长格
13）每10°为一长格，并标有以10°为单位和角度读数值
	12
	个
	30

	11
	初中数学
	数学仪器
	20005
	直角坐标黑板
	1.直角坐标黑板由金属提手、铝型材框、塑料包边、钢质面板组成。
2.直角坐标黑板尺寸不小于850mm×600mm。
3.书写面印制有坐标轴线及覆盖面板的若干5cm×5cm方格。
	2
	套
	100

	12
	初中数学
	数学仪器
	30001
	几何形体模型
	长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球
	16
	套
	24

	13
	初中数学
	数学仪器
	30002
	组合几何体模型
	1.由5个相同的塑料正方体组成。
2.正方体的棱长不小于40mm，表面粘贴有有色纸，6个面分红黄绿三种颜色，对应面的颜色相同。
3.正方体表面平整、无明显凹陷突起等缺陷。
	2
	套
	26

	14
	初中数学
	数学仪器
	30502
	钟表模型
	1、产品为演示用、三针、联动、12时表示；
2、表盘：表盘正面均匀分布有60个分钟标记；标盘为圆形，直径为250mm--300mm；在整点分钟标记内侧分别标有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12数字；数字字体大小适中；盘面色调柔和，分钟标记和数字清晰、完整、醒目；
3、指针：指针平直，厚薄均匀；时、分针转动时不应有松动和互相摩擦；
4、联动装置：联动装置保持指针转动灵活、平稳、松紧度适当；联动装置不得有跳动、卡死和松脱现象；联动装置应保证时针旋转两周后分针示值误差不大于±1min。
	4
	套
	18

	15
	初中数学
	数学仪器
	
	三角形内角和定理推导拼图
	1.产品塑料制作通过拼图验证三角形内角和；
2.能理解和掌握三角形内角和定理的证明过程；
3.能灵活应用三角形内角和定理进行简单的计算和推理证明。
	6
	套
	20

	16
	初中数学
	数学仪器
	81053
	切纸刀
	1.金属面板尺寸不小于325mmx250mm；
2.面板上印有A4.B5.A5.B6.B7，可裁剪不同大小的幅面；
3.面板上方附带可移动压条；
4.面板下部有防滑脚垫；
5.刀采用优质钢材，手把用塑料包裹，带有安全卡扣。
	1
	台
	145

	17
	初中物理
	物理仪器
	10004
	钢直尺
	1.标长不小于200mm、产品尺寸不小于200mm*26mm*0.7mm分度值≤0.5mm；
2.符合JJG1-1999《钢直尺》的有关规定，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定；
	28
	只
	5

	18
	初中物理
	物理仪器
	10009
	布卷尺
	1.标称长度不小于：30000mm；
2.主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带；
3.在尺带或尺盒上应标明全长、制造厂名（或商标），数字和文字必须清晰、工整；
4.产品符合JJG 5-2001《纤维卷尺、测绳检定规程》的要求；
5.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	2
	盒
	30

	19
	初中物理
	物理仪器
	3002
	方座支架
	1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成；
2.底座由铸铁制成，外层涂有防锈漆，立杆一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀；
3.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直；
4.底座规格：≥200mm×130mm。
5.立杆直径≥10mm，杆长≥600mm。
6.大铁环内径≥90mm，柄长≥105mm。
7.小铁环内径≥50mm，柄长≥125mm，圆环≥120°处有一开口，宽约20mm。
	28
	套
	60

	20
	初中物理
	物理仪器
	2002
	打孔器
	1.为四件成套打孔器，由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成；
2.刀口内径分别为10mm、8mm、6mm、4mm，刀管外径分别为12mm、10mm、8mm、6mm，刀口表面镀铬；
3.顶屑杆φ3.5mm，长105mm；4.刀刃硬度不低于HRC55，刃口锋利，无卷刃、缺口等缺陷；
	2
	套
	10

	21
	初中物理
	物理仪器
	2012
	旋片式真空泵
	1.输入电压：AC220V±10%,50Hz；抽气速率：≥0.5L/s；
2.旋片式真空泵由底板、电机、风罩、电容壳、进气嘴、排气嘴、手柄、油箱壳、油镜、加油螺丝、橡胶脚垫等组成；
3.底板尺寸为173mm×110mm×8mm；
4.附带：φ12.5mm×1500mmPVC管一根及专用油一瓶。
	1
	台
	570

	22
	初中物理
	物理仪器
	2020
	仪器车
	采用优质不锈钢材质。 
1.产品由搁盘2个，车架2个； 
2.支架底部用万向轮组装，规格不小于Ф25mm×360mm×660mm； 
3.规格不小于800mm×500mm×1100mm，表面涂复； 
4.脚杆表面油漆涂复； 
5.附件由M6×30螺杆8个，M6螺帽8个，弹簧垫圈8个，Ф6平垫8个构成； 
6.整套产品组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为货车式；7.其它应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。
	5
	辆
	450

	23
	初中物理
	物理仪器
	2116
	透明水槽(圆形或方形)
	1.圆形或方形塑料水槽；
2.直径≥φ270mm±×高140mm，或320mm×210mm×100mm，壁厚：≥2.5mm；
3.水槽透明度好，强度高。
	1
	个
	32

	24
	初中物理
	物理仪器
	2125
	碘升华凝华管
	1.碘升华凝华管由玻璃密封管体和手柄组成，管体的高度60mm，直径25mm；
2.管内密封碘的质量0.1克；玻璃清晰透明，无痕迹；
3.手柄长≥90mm，直径为直径≥8mm；3.管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹；
4.管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）；
5.管体耐80℃温差的急冷骤热；
6.升华与凝华的全过程耗时10分钟。
	34
	个
	8

	25
	初中物理
	物理仪器
	4001
	学生电源
	1.输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V六档；额定电流：1.5A；
2.直流稳压输出：a.电压偏调：±（2％U标＋0.1V）b.电压稳定性：输入电压在198V-242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V；c.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V；d.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）；
3.有过载显示、过载保护和复位按钮：a.直流稳压输出有过载保护，不能采用熔断式；b.电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5A时，电源应能过载保护；c.各档输出电路短路时应能自动关断；
4.安全性：安全性能达标；连续工作时间不少于48h，a.绝缘电阻试验应遵循JY0009-1990中4.4.3的规定。b.电压实验应遵循JY0009-1990中4.4的规定，GB 18580-2017标准检验结果≤0.124mg/m³检验合格；重金属含量(包括可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）按照GB/T 36021-2018.GB/T 29610-2013标准检验未检出；产品应符合JY0361－1999《教学电源》的要求；产品标志、说明书、包装应符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》、符合JY 0002-2003 《教学仪器设备产品的检验规则》的有关规定。
	31
	台
	135

	26
	初中物理
	物理仪器
	4007
	蓄电池
	1.免维护式15Ah/6V蓄电池结构为封闭；
2.有良好的耐酸性、绝缘性、防暴性；
3.蓄电池结构为封闭、免维护式；
4.外形尺寸不小于110mm×60mmmm×116mm；
5.有良好的耐酸性、绝缘性、防暴性。
	1
	台
	135

	27
	初中物理
	物理仪器
	4011
	感应圈
	1.电子开关式，外壳采用优质工程塑料一次注塑成型；
2.外形尺寸约250mm×170mm×150mm；
3.放电杆长约75mm，直径4mm，前端逐渐变细呈尖状。放电杆可插入放电器插孔，由上端塑料旋钮在任一位置固定；
4.主机上方有开关及正反向按钮、强度旋钮及强度指示灯；
5.直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W；
6.输出端放电火花距离为100mm时，火花条数在两条以上，可连续工作15分钟；
7.仪器正面标有高压电警示标志；
8.技术要求应符合JY 0019-1991 《感应圈》的相关规定。
	5
	台
	301

	28
	初中物理
	物理仪器
	10002
	木直尺
	1.标长1000mm，分度值1mm；标注m，dm，cm，mm四种单位；
2.外型尺寸不小于1000×28×5mm；用不易变形的木材或塑料制造；
3.木材应脱脂、干燥处理，其含水率应符合JY0001第5.22条要求，应无节疤、裂纹存在，无明显变形；
4.尺面漆色鲜明、平整清洁，全长允差应小于3mm；尺面刻线清晰，垂直于测量面，无断线、数字清晰、端正。
	1
	只
	8

	29
	初中物理
	物理仪器
	11002
	学生天平
	1.最大称量200g，分度值0.02g,标尺称量0-10g；
2.分度值误差：不大于1(分度值)；
3.示值变动性：不大于1(分度值)；
4.横梁不等臂性误差：不大于6(分度值)；刀子、刀承采用天然玛瑙制作而成；
5.游码标尺称量误差：不大于1(分度值)；
6.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；
7.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；
8.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	16
	台
	150

	30
	初中物理
	物理仪器
	12003
	电子停表
	1.有石英谐振器，分辨率为0.01S，以标称电压为DC1.5V或DC3.0V的扣式电池为能源，液晶显示；
2.具有计时（含累加计时）等功能、附挂绳；
3.表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖配合紧密，无明显的缝隙；
4.使用可靠，各功能显示及相互转换正常。零部、组件不得自行脱落，字段显示清晰、无误；
5.其它符合QB/T1908《液晶数字式石英秒表》标准等有关要求；
6.标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	56
	块
	28

	31
	初中物理
	物理仪器
	13020
	寒暑表
	1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成；
2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志；
3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数；
4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）；
5.最小分度值：1℃；
6.储藏条件：-30℃～60℃；
7.尺寸不小于：250mm×45mm×8mm；
8.性能、结构、外观符合JY0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》第4.6.7的有关要求。
	6
	只
	12

	32
	初中物理
	物理仪器
	14002
	条形盒测力计
	1.产品为组装式，5N；
2.产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；
3.壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；外壳尺寸不小于36mm×151mm×20mm；
4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧直径11mm，高21圈，钢丝直径0.5mm；
5.面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；
6.带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；
7.提手：由金属制成，表面防锈处理，粗直径3mm，高51mm，圆直径33；
8.分度值为0.1N，测量误差率不大2%；产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求；符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	26
	个
	15

	33
	初中物理
	物理仪器
	14004
	条形盒测力计
	1.产品为组装式，1N；
2.产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；
3.壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；外壳尺寸不小于36mm×151mm×20mm；
4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧直径11mm，高21圈，钢丝直径0.5mm；
5.面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；
6.带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；
7.提手：由金属制成，表面防锈处理，粗直径3mm，高51mm，圆直径33；
8.分度值为0.02N，测量误差率不大2%；产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求；符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	26
	个
	15

	34
	初中物理
	物理仪器
	14005
	圆筒测力计
	1． 由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。零点可调。
2． 量程：0～5N（牛顿）。
3． 分度值为0.1N，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。
4． 产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。
	40
	个
	18

	35
	初中物理
	物理仪器
	14008
	平板测力计
	1． 由壳体、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。
2． 量程：0～5N（牛顿）。
3． 分度值为0.1N，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。
4． 产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。
	26
	个
	15

	36
	初中物理
	物理仪器
	15008
	直流电流表
	1.测量范围：-0.2A~0~0.6A;-1A~0~3A;
2.准确度：2.5级;
3.电压降：75±75mV;
4.外型尺寸不小于：130mm×100mm×90mm;
5.产品符合JY0001－2003;JY0002-2003标准。
	85
	只
	30

	37
	初中物理
	物理仪器
	15009
	直流电压表
	1.测量范围:-1V~0~3V;-5V~0~15V;
2.准确度：2.5级;
3.满度电流:1±0.025mA;
4.外型尺寸不小于：130mm×100mm×90mm;
6.产品符合JY0001－2003;JY0002-2003标准
	78
	只
	30

	38
	初中物理
	物理仪器
	15010
	灵敏电流计
	1.表面用透明有机玻璃制作，底座用ABS工程塑料制作，磁电式，2.5级；
2.内阻：80-125Ω，2.4-3KΩ；
3.测量范围：-300µA—0—300µA；
4.误差：≤5%；
5. 产品符合JY0001－2003;JY0002-2003标准；
	23
	只
	27

	39
	初中物理
	物理仪器
	21002
	立方体组
	1.本产品由尺寸均为25mm×25mm×25mm的铜块、铁块、铝块、木块等组成；
2.本产品尺寸误差应小于±0.5mm；
3.配合弹簧、量杯等，可以测算其在液体中所受的浮力和物体的密度等；
4.产品表面应无明显缺陷和变形；
	30
	套
	33

	40
	初中物理
	物理仪器
	21003
	运动和力实验器
	1.产品由水平木板、斜面板、小车、两种粗糙度不同的材料、钢珠、玻璃珠、硬盒、斜面过渡板组成；
水平板：
A）水平木板尺寸约：≥541.5×120×12mm；B）板与水平板用镀锌铰链连接；
C）背面装有直径≥3mm的镀锌支架；
2.硬盒：≥100×55×27mm；斜面：
A）斜面过渡板由塑料压注而成B）≥200×123×12mm
C）中间有小球滚槽，一端两侧开有缺口
3.长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布；
★4.安全性能：安全性能达标；甲醛释放量按照GB  18580-2017标准检验结果≤0.124mg/m³；重金属含量(包括可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）按照GB/T 36021-2018.GB/T 29610-2013标准检验未检出；投标人投标时提供第三方检验（检测）机构（具有CMA标识）出具的涉及安全性能的检验（检测）合格报告复印件并加盖投标人公章，验收时原件备查；产品的标志、说明书、包装应符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》、JY 0002-2003 《教学仪器设备产品的检验规则》的有关规定。
	26
	套
	49

	41
	初中物理
	物理仪器
	21010
	连通器
	1.由玻璃连通器和底座两部分组成；
2.外形尺寸不小于：200×120×200mm,玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；
3.玻璃件壁厚约1.0mm；玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm；
4.玻璃件必须经过退火处理，消除应力；
5.底座要平稳，表面光滑无痕；
6.产品应符合JY 232-87《连通器》的要求。
	4
	个
	22

	42
	初中物理
	物理仪器
	21019
	马德堡半球
	1.产品由两个附有拉手的铸铁组成；
2.产品为铸铁件符合：（1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀；（2）半球（圆盘）外径φ105mm，内径φ75mm；（3）金属件外表面喷漆:平整、光滑、无毛刺；两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号；半球（圆盘）的合口处光洁度不低于▽5，不得有砂眼、气孔和毛刺；金属球体内表面涂防锈漆；（4）旋塞和抽气管咀由黄铜制成；旋塞锥度1∶7，外径φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活；（5）当半球（圆盘）的内外压强差为500mmHg，经30分钟后，其压差不低于480mmHg；
3.产品符合JY 108-82《马德堡半球》的要求。
	2
	套
	78

	43
	初中物理
	物理仪器
	21030
	杠杆
	1.产品由调节螺母、杆身、转轴、螺杆及挂钩孔组成；
2.杆身长不小于500mm宽25mm，由全新蓝色ABS工程塑料一次注塑成型；
3.带挂钩孔25个，每两个挂钩孔间隔20mm；转轴为铜制,以转轴为中心为零点向两端刻有刻度线(长6mm宽0.5mm)每两条刻度线间隔10mm，两端各25条；
4.螺杆为金属材质，直径6mm,有郊长度为70mm。
	28
	套
	13

	44
	初中物理
	物理仪器
	21032
	滑轮组
	1.滑轮组的组成及规格：单滑轮配备数量：2件，轮盘数量：1个，二串滑轮配备数量：2件，轮盘数量：2个，外径D：40mm，轮缘厚a：7mm，轮毂厚b：10mm，槽深c：4.5mm。
2.框架结构形式均为直边封闭式，上下挂钩互成90°或可转动。
3.允许负荷：2千克（19.6牛顿）。
4.轮盘用酚醛塑料制成，框架用碳钢冷轧板制成，中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。
5.轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。
6.滑轮悬挂后，其框架侧边均应铅直，误差不大于1.5mm。
7.各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1mm。
8.一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90％。
9.产品应符合JY/T 0416-2010《教学用滑轮》的要求。
	10
	组
	20

	45
	初中物理
	物理仪器
	21033
	滚摆
	1、产品主要由底座1个，滚摆1个，滚摆轴1根，支撑杆2根，吊线1根，摆梁1根组成。2、滚摆整体用金属制作，表面防锈处理。3、底座用厚度为1mm的铁材冷冲压制成型，规格不小于255×90×12mm,成型后的底座应摆放平稳，无毛刺。4、滚摆用生铁铸成，直径不小于115×15mm,质量不小于500g，表面喷漆。中心孔与滚摆轴紧密配合。无松动，滚摆轴电镀防锈处理。5、支撑杆用直径不小于7.5mm钢材制作，长度不小于320mm,一端为M5螺纹，另一端为直径5mm孔，表面电镀防锈处理。6、吊线选用优质尼龙线，应有足够的强度使滚白上下滚动。7、摆梁用直径不小于7.5mm钢材制作成︼型状，两顶端直径与支撑杆配合，拆装方便，长度与底座两孔基本相似。表面电镀防锈处理。
8、组装后的滚摆应摆放平稳，滚摆转动后无倾斜现象。
	3
	个
	56

	46
	初中物理
	物理仪器
	21038
	手摇离心转台
	1．产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。
2．外形尺寸不小于：500×240×150mm。
3．机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。
4．主动轮直径为Φ240mm，从动轮直径为Φ40mm。
5．主动轮和从动轮转动应灵活、平稳，转动时皮带不得脱落。
6．各部件均应作防锈处理。
7．产品应符合JY/T 0414-2010《手摇离心转台》的要求。
	1
	台
	93

	47
	初中物理
	物理仪器
	22210
	气体做功内能减少演示器
	1.演示器筒体用中空透明塑料圆筒制成，壁厚不小于3mm，筒高不小于90mm，内径不小于40mm； 
2.筒体上部有密封装置，橡皮塞有防飞出装置； 
3.圆筒一侧垂直装置100mm×130mm×3mm的茶褐色有机玻璃作为背景； 
4.教学演示效果明显。
	1
	套
	76

	48
	初中物理
	物理仪器
	23010
	小灯座
	1.产品由底座、接线柱和螺旋式灯座组成，与E10小电珠配用，底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成；
2.制成灯座采用的磷铜片厚度不小于0.5mm，中心触点采用的磷铜材料应厚0.3mm～0.4mm，接线柱行程不小于6mm。
	213
	个
	3

	49
	初中物理
	物理仪器
	23011
	单刀开关
	1.产品由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成； 
2.开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质； 
3.闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm，接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。
	34
	个
	4

	50
	初中物理
	物理仪器
	23012
	滑动变阻器
	1.技术规格：电阻20Ω；额定电流2A；导向滑杠为六边型；
2.电阻值误差应小于10％；
3.滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，要有4个接线端；
4.电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；
5.在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；
6.瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；
7.常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ，
8.滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象；
9.支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳；
10.产品尺寸：长100mm±1.5mm，宽30mm±1.5mm，高33mm±1.5mm，接线柱高度4mm±1.5mm；
★11.安全性能：安全性能达标；机械寿命在电阻线全行程往复必须≥18000次；甲醛释放量按照GB 18580-2017标准检验结果≤0.124mg/m³；重金属含量（包括可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）按照GB/T36021-2018.GB/T29610-2013标准
检验未检出；投标人投标时提供第三方检验（检测）机构（具有CMA标识）出具的涉及安全性能的检验（检测）合格报告复印件并加盖投标人公章，验收时原件备查；产品应符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求；符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定、JY 0002-2003 《教学仪器设备产品的检验规则》；标志、说明书、包装符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	个
	40

	51
	初中物理
	物理仪器
	23018
	电阻圈
	1.电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制；表面氧化处理； 
2.每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω额定电流1.5A，裸露式表面最大温升（℃）70，封闭式表面最大温升（℃）55；10Ω额定电流1.0A，裸露式表面最大温升（℃）65，封闭式表面最大温升（℃）50；15Ω额定电流0.6A，裸露式表面最大温升（℃）40，封闭式表面最大温升（℃）35； 
3.接线端钮应为铜质材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω； 
4.电阻圈阻值的基本误差不大于1%； 
5.电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求； 
6.电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤； 
7.电阻圈经-40℃并4h后，各性能指标仍能达到规定要求； 
8.外观的质量要求：绕线平整，间距均匀，使用中或使用后不得松动；氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象；9.产品尺寸不小于100mm，宽30mm，高33mm，接线柱高度4mm； 
10.产品应符合JY 0029－91《电阻圈》的要求。
	27
	组
	28

	52
	初中物理
	物理仪器
	23020
	电阻定律实验器
	1.由镍铬丝（2根两根镍铬线为同一材质、同一规格的镍铬线，）、铜丝（1根）、铁丝（1根）、接线柱及金属底板组成； 
2.镍铬丝（2根，两根镍铬线为同一材质、同一规格的镍铬线）：直径Φ0.5±0.04mm，长度为500±2mm，参考阻值为2.8Ω； 
3.铜丝（1根）：直径Φ0.5±0.04mm，长度为500±2mm，参考阻值为1.3Ω； 
4.铁丝（1根）：直径Φ0.5±0.04mm，长度为500±2mm，参考阻值为0.6Ω； 
5.金属导线、接线柱与底板装接牢固、无松动现象； 
6.金属导线的材质、直径在底板上有明显的标记；产品符合JY 217－87《电阻定律演示器》的要求。
	27
	台
	38

	53
	初中物理
	物理仪器
	24001
	条形磁铁
	1每套为2个，D-CG-LT-180；
2.每套磁铁分为N极和S极，S极用蓝色表示，N极用红色表示，其中每个磁铁的尺寸为：≥180mm×20mm×10mm；
3.采用纸盒包装；
4.符合教育部标准JY 0057-1994《教学用磁钢》的要求。
	10
	对
	35

	54
	初中物理
	物理仪器
	24009
	演示原副线圈
	1、产品为组合式，原线圈1套、副线1套、软铁芯1套组成；2、原线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Ф11mm，绕线外径15mm，有效绕线距55mm；（3）漆包线Ф0.5mm绕制匝数不少于200匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽；（6）组合后的原线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。3、副线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Φ24.5mm，绕线外径30mm，有效绕线距49.5mm；（3）漆包线Φ0.2mm绕制匝数不少于370匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽。（6）组合后的副线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。4、软铁芯选用软铁材料制成，表面防锈处理，一端应有塑料帽，软铁Φ10mm，长80mm。
	3
	套
	45

	55
	初中物理
	物理仪器
	25002
	凹面镜
	1． 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。
2． 凹面镜的直径为100±2mm。
3． 凹面镜的焦距为65±10mm。
4． 凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。
5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。
6． 凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。
7． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。
8． 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。
9． 本产品应符合JY 138-82《凹凸面镜》的规定。
	20
	个
	16

	56
	初中物理
	物理仪器
	25003
	凸面镜
	1． 本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对。
2． 凸面镜的直径为100±2mm。
3． 凸面镜的焦距为－65±10mm。
4． 凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。
5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。
6． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。
7． 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。
8． 本产品应符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。
	20
	个
	16

	57
	初中物理
	物理仪器
	25005
	光具座
	1、光学仪器，供中学物理学生分组几何光学实验用。
2、仪器由平凸透镜、两个双凸透镜、双凹透镜、透明塑料毛片、“一”字屏、白屏、烛台、干涉衍射偏振附件、光源、滑块、滑块锁紧把手、标尺、不锈钢双轨、底座等组成。
3、标尺：总长为960mm，宽为20mm，刻线长度900mm，最小刻度为1mm，刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm。
4、滑块滑动自如，无阻塞，滑块可通过滑块锁紧把手锁住。
5、光源的发光面与滑块的刻度标志在同一个垂直面上。
6、垂型光学导轨和两端支架在使用中有足够的稳定性和刚性。
7、光学系统的成像应清晰，像质满足产品性能的要求。
8、符合原教育部标准JY 0034-1991《普教光具座》的规定。
	30
	套
	100

	58
	初中物理
	物理仪器
	25010
	平面镜成像实验器
	1、由平面镜、平面镜支架、直角尺、蜡烛组成；2、平面镜：（1）平面镜外形尺寸不小于100mm×80mm。（2）玻璃平面镜应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》中7.1、7.2、7.4的要求。（3）表面镀层应致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。3、支架应能支持平面镜稳定可靠。4、蜡烛总高度不小于60mm，左右应完全对称，火焰为红色。
5、外观及其它应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》中有关要求。
	30
	套
	21

	59
	初中物理
	物理仪器
	25013
	光的三原色合成实验器
	1.仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管；
2.工作电压：DC6V；工作电流：0.3A；
3.调节红、绿、蓝三色的光强，三色光斑互相重叠部分的色彩随之改变，当红、绿、蓝三色的光强比例合适时，三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显，且操作方便。
	27
	套
	68

	60
	初中物理
	物理仪器
	25014
	光的传播、反射、折射演示器
	1.由底座带光源支架；
2.半导体激光光源、平面镜、塑料水槽组成（含光纤传播功能）。
	1
	套
	65

	61
	初中物理
	物理仪器
	25017
	激光光学演示仪
	1.产品由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成； 
2.激光器机箱及演示屏均采用厚度不小于1mm的铁板制作，机箱外形尺寸约415×140×120mm，演示屏尺寸为350×280mm； 
3.度盘直径约160mm，度盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°； 
4.圆盘圆周印制刻度，分度值为10°，每30°标注刻度数字，度盘中心孔为φ13mm，用于插放光学组件； 
5.光学组件包括：平面镜1只、双平面镜1只、漫反射镜1只、半圆柱透镜1只、直角棱镜1只、潜望镜1只、平行平板1只，螺行玻璃棒1只、凹凸面反光镜1只、双凸透镜1只、等边棱镜1只、望远镜1只、平凸透镜1只、平凹透镜1只、扩束透镜（f=15）1只、劈尖1只、起偏器1只、检偏器1只、偏振器插片座1只、1#光刻衍射片1只、光具架1只、牛顿环1只；1#光刻衍射片结构尺寸约：单缝0.1mm，双缝0.1×0.1mm，三缝：0.08×0.08mm，四缝：0.06×0.12mm，光栅：0.08×0.08mm：0.04×0.08mm；圆孔：φ0.4mm；方孔：0.3×0.3mm；矩孔：0.25×0.4mm；三角孔：0.4mm。
	1
	台
	1505

	62
	初中物理
	物理仪器
	31008
	汽油机模型
	整体尺寸不小于30*30cm.
1．工作电压：直流1.5V～2V。
2．模型应示汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。
3．模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明。
4．仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。
5．电路排列整齐、接触良好。
6．用不同颜色表示有关机构。
7．产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。
	2
	个
	50

	63
	初中物理
	物理仪器
	31009
	柴油机模型
	整体尺寸不小于30*30cm.
1．工作电压：直流1.5V～2V。
2．模型应示柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。
3．模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明。
4．仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。
5．电路排列整齐、接触良好。
6．用不同颜色表示有关机构。
7．产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。
	4
	个
	50

	64
	初中物理
	物理仪器
	25004
	玻璃砖
	1.玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°； 
2.玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内； 
3.可以用脱脂棉、纱布清洁； 
4.外形尺寸不小于：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm； 
5.玻璃料的一拉质量要求应符合GB/T 903-2019《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类； 
6.玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为▽5，上下里底面、两斜面及另一样形面为精加工面，应进行抛光处理； 
7.玻璃砖的上下两面底面平行度为0.10mm； 
8.以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm； 
9.玻璃砖的边缘倒角按标准要求进行； 
10.精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。11.产品应符合JY 140-1982《玻璃砖》的要求。
	28
	块
	11

	65
	初中物理
	物理仪器
	82002
	护目镜
	产品用于实验用。防强光、眩光、紫外光、激光，或是机械性伤害（机加工）
1、镜框：乙烯。
2、镜片：采用聚碳酸酯镜片，镜片高清透光率。
3、防护：多重防护，适合多种环境使用。
4、调节：可调节弹性头带。
5、鼻垫：柔软的面框和鼻垫
6、呼吸：带呼吸孔。
7、侧面完全遮挡。
8、产品尺寸：镜宽15cm±1cm, 鼻间距3cm±1cm, 镜高7cm±1cm。
	6
	个
	40

	66
	初中物理
	物理仪器
	82006
	手套
	普通棉线手套。编织紧密、耐磨、易洗，穿戴后手感舒适，活动自如。
	24
	双
	6

	67
	初中化学
	化学仪器
	2075
	酒精喷灯
	1.座式，用黄铜制成，密闭无渗漏，仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成； 
2.空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置；能自如地调节空气进量而调节火焰大小； 
3.壶体外形尺寸约：直径100mm±2mm，高135mm±2mm，容积不小于250mL； 
4.喷管与各管焊接牢固，不得因喷火燃烧而熔化焊接，不得漏气； 
5.火苗调节杆柄在调节火苗时不应变形；调节手轮不得因工作时焦熔。
	2
	个
	65

	68
	初中化学
	化学仪器
	2121
	塑料洗瓶
	1.瓶体用无毒塑料制成，容积250ml； 
2.喷管直径φ7mm，瓶身上刻有250ml刻度线插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴内直径φ1mm； 
3.其余要求应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	8
	个
	6

	69
	初中化学
	化学仪器
	2122
	试剂瓶托盘
	1.托盘外形尺寸不小于300mm×200mm；
2.托盘材质应为ABS材质；
3.其余要求应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	14
	个
	26

	70
	初中化学
	化学仪器
	2123
	实验用品提篮
	1.木质或竹质或塑料制品；
2.长≥40cm，宽≥25cm，高≥35cm,厚≥1cm；
3.外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜；承重不小于15KG；
4.其余要求应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	4
	个
	60

	71
	初中化学
	化学仪器
	2124
	塑料水槽
	1.产品用无毒透明硬质塑料制成；
2.外形尺寸不小于：250mm×180mm×100mm，壁厚2mm；
3.产品自1m高度处自由下落于水泥地面后无破损；
	99
	个
	16

	72
	初中化学
	化学仪器
	3002
	方座支架
	1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成；
2.底座由铸铁制成，外层涂有防锈漆，立杆一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀；
3.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直；
4.底座规格：≥200mm×130mm。
5.立杆直径≥10mm，杆长≥600mm。
6.大铁环内径≥90mm，柄长≥105mm。
7.小铁环内径≥50mm，柄长≥125mm，圆环≥120°处有一开口，宽约20mm。
	75
	套
	60

	73
	初中化学
	化学仪器
	3006
	三脚架
	1.圆环、支撑脚用料为φ6mm冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。
2.支撑圆环直径外径φ130mm，φ内径90mm、壁厚5mm。圆环平面与放置台面平行，高138mm。
3.三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。
4.表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损；无锈蚀及其他机械损伤。
5.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	42
	个
	14

	74
	初中化学
	化学仪器
	3007
	泥三角
	1.产品用铁丝扭成，套有瓷管，由三根铁丝弯成； 
2.套有三截素烧瓷管，以耐热陶瓷管和铁线缠绕而成的三角形支撑物，用来支撑坩埚以利加热，防止炸裂； 
3.瓷管长度≥58mm，直径≥12mm，铁丝扭成长度≥100mm。
	62
	个
	4

	75
	初中化学
	化学仪器
	3008
	试管架
	1.12孔木制。底座厚度≥12mm，孔板厚度≥8mm，试管孔≥21mm； 
2.木质制品所用木材需经脱脂干燥处理，表面涂有清漆，产品外观无明显扭曲、变形现象； 
3.上孔板与底座上面距离70±5mm，试管柱直径Ф10±1mm，长度为65±5mm，底座上平面对应孔板孔，加工有同孔径的凹坑深约3mm； 
4.试管柱与底座上平面的垂直度不大于2mm； 
5.底座上平面和上孔板面应平行、无明显偏斜。 
6.尺寸不小于410*60*80mm
	50
	个
	25

	76
	初中化学
	化学仪器
	3009
	漏斗架
	产品由底座、孔板、立杆组成，孔板固定在立杆上，高低可调，孔板开有4孔，大孔、小孔各两个。小孔孔径17mm，大孔孔径25mm，孔板最低高度为90mm。
	2
	个
	52

	77
	初中化学
	化学仪器
	3010
	滴定台
	尺寸不小于300mm×150mm×18mm，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳。立杆直径不小于12mm，长度不小于600mm，表面镀铬。立杆与底座垂直度误差不大于3mm。
	2
	个
	32

	78
	初中化学
	化学仪器
	3011
	滴定夹
	左右可夹持直长度为不小于800mm，容量为不小于50ml的滴定管两支，最大夹持直径不小于20mm，夹持竖质量不小于1kg。夹体、夹脚由铝合金铸制而成，表现防腐处理，两对夹脚均应套乳胶管。扭力弹簧表面镀锌。
	2
	个
	30

	79
	初中化学
	化学仪器
	4001
	学生电源
	1.输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V六档；额定电流：1.5A；
2.直流稳压输出：a.电压偏调：±（2％U标＋0.1V）b.电压稳定性：输入电压在198V-242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V；c.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V；d.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）；
3.有过载显示、过载保护和复位按钮：a.直流稳压输出有过载保护，不能采用熔断式；b.电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5A时，电源应能过载保护；c.各档输出电路短路时应能自动关断；
★4.安全性：安全性能达标；连续工作时间不少于48h，a.绝缘电阻试验应遵循JY0009-1990中4.4.3的规定。b.电压实验应遵循JY0009-1990中4.4的规定，GB 18580-2017标准检验结果≤0.124mg/m³检验合格；重金属含量(包括可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）按照GB/T 36021-2018.GB/T 29610-2013标准检验未检出；投标人投标时提供第三方检验（检测）机构（具有CMA标识）出具的涉及安全性能合格的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章，验收时原件备查；产品应符合JY0361－1999《教学电源》的要求；产品标志、说明书、包装应符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》、符合JY 0002-2003 《教学仪器设备产品的检验规则》的有关规定。
	30
	台
	135

	80
	初中化学
	化学仪器
	11003
	托盘天平
	1.最大称量100g，分度值0.1g,标尺称量0-5g；
2.底座为金属冲压件,表面喷塑，颜色为绿色；
3.横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬；
4.两边吊架为锌合金压铸件，刀子为钢制，双向调节螺母；
5.标尺刻度清晰，游码为铜质，滑动自如；
6.双托盘，托盘为塑胶制成；
7.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；附件：四等砝码一套，镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置；
8.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼,电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷,油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；
9.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	68
	台
	70

	81
	初中化学
	化学仪器
	13001
	温度计
	1.红液，全长约：300mm；外径：2.5mm－2.6mm；头：10mm； 
2.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	41
	支
	2

	82
	初中化学
	化学仪器
	15011
	多用电表
	不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级
	3
	只
	128

	83
	初中化学
	化学仪器
	16003
	酸度计(pH计)
	1.笔式，测量范围：pH0～14，分辨率：0.1； 
2.产品符合GB/T11165-2005《实验室pH计》.JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	2
	台
	220

	84
	初中化学
	化学仪器
	26001
	水电解演示器
	30mL，铂电极 
1.工作电压为直流12V，电流≤2A。 
2.电解管无严重玻璃缺陷，造型规范，两管平行，且在同平面内，其上刻度线均匀、清晰、准确、醒目。 
3.底座尺寸为140mm×100mm×20mm。 
4.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》的第4.5.6.7章的有关要求。 
5.电解水实验中，5分钟内产物H2和O2体积比应为2:1，目测无明显差异，且与刻度线相符。产生气量H2不小于10ml，O2不小于5mL。 
6.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	2
	台
	38

	85
	初中化学
	化学仪器
	26002
	水电解实验器
	1.由电解管、密闭室、底座、漏斗、密封圈、接线柱、放气嘴等组成。 
2.外型尺寸不小于250mm×140mm×100mm。 
3.电解管上标有1-10ml刻度，能够满足初中化学实际教学需要。 
4.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	31
	台
	30

	86
	初中化学
	化学仪器
	26005
	贮气装置
	1.整体由贮水室，底座盖，贮气室，导水阀，橡皮塞，出水管，进排水口组成。 
2.基本尺寸不小于：外径165mm高度200mm贮气容积约3000ml。
	4
	台
	68

	87
	初中化学
	化学仪器
	26009
	分子间隔实验器
	1.产品由优质透明塑料制成，底座与量筒采用分离式设计； 
2.尺寸不小于：高200±1mm,内径48mm，底座直径70mm，量筒筒身上口直径与下口直径尺寸误差为0.2mm； 
3.容量300mlc）每5ml标有一小格刻线,每20ml标有一大格刻线，每小格和每大格的刻线读数误差2.5%。
	60
	件
	32

	88
	初中化学
	化学仪器
	26010
	溶液导电演示器
	产品由金属演示板及盛液盒组成，演示板上有五组相同的演示二极管电路，盛液盒5个。演示板外形尺寸为不小于270mm×110mm×145mm，面板上有电源开关及电源指示灯、12V电源插孔。电解质导电强弱可通过二极管指示灯闪亮的多少进行判断，每组最多可量5盏。盛液盒由盒体、碳棒、导线等组成，盒体为透明，外形尺寸不小于50mm×64mm×30mm，碳棒直径4mm，长度不小于40mm。
	4
	台
	132

	89
	初中化学
	化学仪器
	26011
	微型溶液导电实验器
	机壳采用优质ABS塑料注塑成型，圆柱形手柄与导电强度显示一体，手柄上装有电源开关及电池盖方便更换电池，并刻有5个凹槽方便手握。强度显示面板上有三角形强度指示。演示板上有五组相同的演示二极管电路（每组5个二极管），盛液盒5个。产品带按钮开关，可独立测试溶液。产品整体尺寸不小于：75mm×75mm×53mm，测量头为两根φ2mm耐酸性圆头不锈钢杆，长度80mm。
	60
	套
	48

	90
	初中化学
	化学仪器
	26015
	化学实验装置磁性教具
	1.该套教具由38块长方形及塑料盒组成，每块印有不同图案的化学实验装置平面示意图，外形尺寸约为80mm×45mm×1.9mm。塑料盒外形尺寸约为200mm×110mm×100mm，上盖为透明，附提手及扣紧装置。 
2.满足中学化学实验教学的要求。 
3.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	2
	套
	110

	91
	初中化学
	化学仪器
	26017
	化学实验废水处理装置
	1:可处理的污染物含酸、碱液废水。铅、锌、镍、银、铜、锰等重金属离子（处理前各种离子浓度均＜500毫克/升水）。六价铬和汞的化合物（需要做前期处理）。有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分除去。
2:处理能力：每次最多处理的废水总量为12.8升。电源：专用电源AC220V50Hz转DC12V1A
3:搅拌器为无级调速，叶轮搅拌
4:外形尺寸不小于：416mm*360mm*620mm
	2
	套
	980

	92
	初中化学
	化学仪器
	64003
	烧杯夹
	1.总长度为300mm，宽度为20mm。
2.产品制作应光滑、平整、无缺陷。
3.产品的夹持端为菱形，吻合应一致。
	5
	个
	7

	93
	初中化学
	化学仪器
	64005
	镊子
	1.镊子的宽度不小于9mm，镊子的长度不小于155mm。
2.镊子制作应光滑、平整、无缺陷。
3.镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。
	60
	支
	4

	94
	初中化学
	化学仪器
	64006
	试管夹
	1.产品为竹制件。
2.所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感。
3.长度不小于100mm，宽度14mm，厚度20mm。
	180
	个
	1

	95
	初中化学
	化学仪器
	64007
	止水皮管夹
	1.产品用直径Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理。
2.产品制作应光滑、平整、无缺陷。
3.产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。
	60
	个
	2

	96
	初中化学
	化学仪器
	64008
	螺旋皮管夹
	1.产品用钢材制成，应作防锈处理。 
2.产品制作应光滑、平整、无缺陷。 
3.产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好。 
4.螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。
	90
	个
	2

	97
	初中化学
	化学仪器
	64032
	石棉网
	1.产品由金属网和附在网上的石棉组成。 
2.金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于125mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 
3.金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落。 
4.整体平整、美观，不翘角。
	160
	个
	1

	98
	初中化学
	化学仪器
	64041
	燃烧匙
	1.铜勺：材料采用厚度约为0.5mm的Ｈ62铜板。
2.手柄：材料为直径Φ2mm，长度不小于200mm镀锌铁丝或电焊条芯。
3.铜勺与手柄用氧焊连接。
4.铜勺成形外圆直径为20mm，窝孔深度不小于3.5mm。
	100
	个
	5

	99
	初中化学
	化学仪器
	64042
	药匙
	1.药匙采用塑料制成。药匙的宽度为12mm，长度不小于125mm。
2.产品制作光滑、平整、无毛刺、无缺陷。
	190
	把
	2

	100
	初中化学
	化学仪器
	64091
	反应板
	1.理化瓷6穴，无杂色；
2.反应板四周不允许有刺手或不平现象，反应板应平整，放置平面不摇晃，釉面光洁，无气泡，无疵点，无裂纹，无破损。
	60
	个
	3

	101
	初中化学
	化学仪器
	64092
	井穴板
	1.由透明的聚苯乙烯或性能优于聚苯乙烯的材料制造；
2.井穴板具有试管、烧杯、储瓶等功能；
3.条型板为9孔，孔穴容积0.7ml；
4.能耐无机酸、碱、盐腐蚀，忌与甲苯、氯仿等有机溶剂接近；
5.承受温度≤80℃；
6.其余要求应符合JY/T0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的规定。
	63
	个
	12

	102
	初中化学
	化学仪器
	64093
	井穴板
	1.条型6孔板，孔穴容积5ml，附带双导气管；
2.由透明的聚苯乙烯或性能优于聚苯乙烯的材料制造；
3.井穴板具有试管、烧杯、储瓶等功能；
4.能耐无机酸、碱、盐腐蚀，忌与甲苯、氯仿等有机溶剂接近；
5.承受温度≤80℃；
6.其余要求应符合JY/T0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的规定。
	90
	个
	12

	103
	初中化学
	化学仪器
	64094
	塑料多用滴管
	1.4mL； 
2.功能：具直形、弯形、直单球、弯单球吸管及滴定管的功能； 
3.用聚乙烯材料制造； 
4.耐无机酸、碱、盐腐蚀； 
5.承受温度≤80℃； 
6.其余要求应符合JY/T0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的规定。
	1170
	支
	1

	104
	初中化学
	化学仪器
	82003
	护目镜
	产品用于实验用。防强光、眩光、紫外光、激光，或是机械性伤害（机加工）
1、镜框：乙烯。
2、镜片：采用聚碳酸酯镜片，镜片高清透光率。
3、防护：多重防护，适合多种环境使用。
4、调节：可调节弹性头带。
5、鼻垫：柔软的面框和鼻垫
6、呼吸：带呼吸孔。
7、侧面完全遮挡。
8、产品尺寸：镜宽15cm±1cm, 鼻间距3cm±1cm, 镜高7cm±1cm。
	101
	个
	40

	105
	初中化学
	化学仪器
	82007
	耐酸手套
	1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm.。
2、耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。
3、冬季不发硬，夏季不粘连。
4、各部位完整严密，无开裂和小孔。
	8
	双
	12

	106
	初中生物
	生物仪器
	2051
	放大镜
	1.有镜片、镜箍和手柄三部分； 
2.镜片由普通玻璃磨制而成； 
3.镜片在镜箍内不发生摇晃现象； 
4.放大倍数5×，误差不得超过５％； 
5.在透镜的2/3有效通光孔径范围内，不允许有大于0.5mm的气泡和明显的条纹及划痕。
	10
	个
	5

	107
	初中生物
	生物仪器
	2060
	望远镜
	1.双筒望远镜由目镜、棱镜及物镜组成，有一个中央调焦装置可同时移动两个目镜； 
2.双筒望远镜的倍率为7,镜头直径为35mm,射出瞳孔为6mm； 
3.外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求。
	4
	个
	100

	108
	初中生物
	生物仪器
	2090
	移液器
	用于少量液体的定量量取0.5～5mL，快速可调。
	3
	支
	100

	109
	初中生物
	生物仪器
	2119
	整理箱
	矮型，储存及分发药品用
	5
	个
	33

	110
	初中生物
	生物仪器
	3002
	方座支架
	1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成；
2.底座由铸铁制成，外层涂有防锈漆，立杆一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀；
3.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直；
4.底座规格：≥200mm×130mm。
5.立杆直径≥10mm，杆长≥600mm。
6.大铁环内径≥90mm，柄长≥105mm。
7.小铁环内径≥50mm，柄长≥125mm，圆环≥120°处有一开口，宽约20mm。
	6
	套
	60

	111
	初中生物
	生物仪器
	3008
	试管架
	1.12孔木制。底座厚度≥12mm，孔板厚度≥8mm，试管孔≥21mm； 
2.木质制品所用木材需经脱脂干燥处理，表面涂有清漆，产品外观无明显扭曲、变形现象； 
3.上孔板与底座上面距离70±5mm，试管柱直径Ф10±1mm，长度为65±5mm，底座上平面对应孔板孔，加工有同孔径的凹坑深约3mm； 
4.试管柱与底座上平面的垂直度不大于2mm； 
5.底座上平面和上孔板面应平行、无明显偏斜。 
6.尺寸不小于410*60*80mm
	2
	个
	25

	112
	初中生物
	生物仪器
	10006
	软尺
	软塑1500mm；软尺最小分度值为1cm，分度值之间有相应的数字，刻度线均匀、清晰，无形变。
	32
	个
	5

	113
	初中生物
	生物仪器
	11010
	电子天平
	1.最大秤量100g,分度值0.001g，；
2.天平秤量允许误差±0.3g；
3.塑料上下壳，配有调整脚，LCD显示；
4.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径115mm；
5.交直流两用，配防风罩，带水平泡；
6.全量程去皮称重模式，高分辨率，反应速度快，稳定；
7.其他计量要求符合国家标准；
	1
	台
	820

	114
	初中生物
	生物仪器
	11003
	托盘天平
	1.最大称量200g，分度值0.2g,标尺称量0-5g；
2.底座为金属冲压件，表面喷塑，颜色为绿色；
3.横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬；
4.两边吊架为锌合金压铸件，刀子为钢制，双向调节螺母；
5.标尺刻度清晰，游码为铜质，滑动自如；
6.双托盘，托盘为塑胶制成
7.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；附件：四等砝码一套，镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置；
8.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；9.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	6
	台
	75

	115
	初中生物
	生物仪器
	27001
	解剖器
	1.不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) 
2.用优质不锈钢制成。 
3.由圆刃解剖刀（3cr13不锈钢）、直刃解剖刀（3cr13不锈钢）、尖头手术剪（4cr13不锈钢）、弯头手术剪（4cr13不锈钢）、尖头解剖镊子（304不锈钢）、解剖针（304不锈钢）、弯头镊组成。 
4.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定
	8
	套
	28

	116
	初中生物
	生物仪器
	27004
	骨剪
	1.产品用不锈钢制造；总长度不小于130mm；
2.剪刀尖部两叶头应交叉吻合、平整，刃口在经剪切细骨后应无缺损；
3.剪刀的弹片应用优质钢簧制成，弹性适宜；
4.弹片应镀铬；铆接良好，松紧适度。
	5
	把
	28

	117
	初中生物
	生物仪器
	80308
	ABO血型实验盒
	1．本套模型由红血球模型4个，A和B凝集原模型各10个，抗A、抗B凝集素模型各3个组成。
2．红血球为两侧凹陷的圆球体。
3．A、B凝集原其突出部位上的抗原决定簇形状互不相同，且用两种颜色加以区分。
4．凝集素为免疫球蛋白IgM五聚体型，由五个免疫球蛋白IgG类单体和中间的J链组成。每个IgG类单体呈“Y”形，由两条重链和两条轻链组成。
5．在每个“Y”形两分叉端面具有和A或B凝集原相匹配的槽口。IgM五聚体和五个IgG类单体都为抗A或都为抗B槽口，组成抗A凝集素或抗B凝集素。
6．红血球模型Φ100mm，凝集素模型Φ150mm。
7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	盒
	80

	118
	初中生物
	生物仪器
	80309
	组织培养基试剂盒
	产品由滴管塑料、镊子、琼脂粉、石膏粉、蔗糖、干酵母、淀粉等材料组成。
	1
	套
	200

	119
	初中生物
	生物仪器
	80310
	昆虫针
	由优质不锈钢丝制成，每盒含0、1、2、3、4、5号针各50枚。
	2
	盒
	10

	120
	初中生物
	生物仪器
	80311
	昆虫盒
	1.盒体尺寸不小于：87mm×87mm×85mm，镜片直径62mm，放大倍数5×。
2.镜片无明显气泡，条纹，结石及破边等缺陷，透明度良好。
3.盒体用聚苯或其它透明材料制作,模具成形,应光滑、平整、透明、无毛刺、划痕、裂纹等缺陷。
4.底座（盒子下底）划分为均等的方格（12×16），盒体与盒盖配合良好，开启方便。
5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	10
	盒
	12

	121
	初中生物
	生物仪器
	81030
	砂轮片
	断玻璃管用
	1
	片
	5

	122
	初中生物
	生物仪器
	81112
	枝剪
	1．刀体长150mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。
2．剪刀应采用优质钢制成。
3．刀柄后端有合口皮扣。
	3
	把
	15

	123
	初中生物
	生物仪器
	81117
	橡皮锤
	长20cm,类型:圆头锤,垂头材质:橡胶,柄部材料:铁制,膝跳反射用。
	6
	把
	20

	124
	初中生物
	生物仪器
	82003
	护目镜
	产品用于实验用。防强光、眩光、紫外光、激光，或是机械性伤害（机加工）
1、镜框：乙烯。
2、镜片：采用聚碳酸酯镜片，镜片高清透光率。
3、防护：多重防护，适合多种环境使用。
4、调节：可调节弹性头带。
5、鼻垫：柔软的面框和鼻垫
6、呼吸：带呼吸孔。
7、侧面完全遮挡。
8、产品尺寸：镜宽15cm±1cm, 鼻间距3cm±1cm, 镜高7cm±1cm。
	4
	个
	40

	125
	初中生物
	生物仪器
	82008
	乳胶手套
	1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm.。
2、耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。
3、冬季不发硬，夏季不粘连。
4、各部位完整严密，无开裂和小孔。
	22
	付
	25

	126
	初中地理
	地理仪器
	1011
	计算器
	1.尺寸：不小于148×80×18mm，塑料按键、有保护盖,双行显示，具有修改、插入、删除功能，重现功能，快速上下翻转，快速左右翻转，240种计算功能； 
2.10位数+2位指数显示,错误提示,9个变量,分数计算百分数计算,答案存储,六十进制与十进制的换算双曲/反双曲函数,常用及自然对数、指数、倒数、阶乘,随机数、π、小数位数、有效位数、舍入平方根、立方根、根、平方、立方,极坐标/直角坐标变换/双曲/反双曲函数,分数计算、百分数计算、度分秒计算排列、组合,统计、回归计算； 
3.产品符合JY/T 0382-2013 《学生计算器》标准。
	4
	个
	40

	127
	初中地理
	地理仪器
	2060
	望远镜
	1.双筒望远镜由目镜、棱镜及物镜组成，有一个中央调焦装置可同时移动两个目镜； 
2.双筒望远镜的倍率为7,镜头直径为35mm,射出瞳孔为6mm； 
3.外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求。
	1
	个
	100

	128
	初中地理
	地理仪器
	10005
	钢卷尺
	1.标长不小于2000mm，宽边,最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字； 
2.刻线均匀、清晰,符合QB/T 2443-2011《钢卷尺》的有关规定。
	1
	盒
	5

	129
	初中地理
	地理仪器
	10009
	布卷尺
	1．标称长度：30米
2．主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带。
3．在尺带或尺盒上应标明全长、制造厂名（或商标），数字和文字必须清晰、工整。
4．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	盒
	30

	130
	初中地理
	地理仪器
	12016
	世界钟
	普及型，由计时盘、时区盘和指针式石英电子钟为基础的全套传动结构组成，能反映世界24小时区的所有国家和地区的时刻的时钟；计时盘直径≥250mm，计时盘用铝板制成，外围划12个等格采用12小时计时。
	1
	个
	240

	131
	初中地理
	地理仪器
	13001
	温度计
	1.红液，全长约：300mm；外径：2.5mm－2.6mm；头：10mm；
2.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	25
	支
	4

	132
	初中地理
	地理仪器
	13020
	寒暑表
	1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成；
2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志；
3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数；
4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）；
5.最小分度值：1℃；
6.储藏条件：-30℃～60℃；
7.尺寸不小于：250mm×45mm×8mm；
8.性能、结构、外观符合JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》第4.6.7的有关要求。
	9
	只
	12

	133
	初中地理
	地理仪器
	13024
	地面温度表
	1．测量范围：-36℃~+81℃，测量误差±1℃。
2．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	支
	22

	134
	初中地理
	地理仪器
	16006
	地质罗盘
	圆盆式地质罗盘仪，由磁针、刻度盘、测斜仪、瞄准觇板、水准器等几部分安装在铜制的圆盆内组成。
	25
	只
	32

	135
	初中地理
	地理仪器
	16007
	指南针
	1．外壳直径≥30mm。表面材质为透明塑料。
2．衬板印有东、南、西、北等方向性标志。
3．小磁针为菱形小磁针，磁针转动灵活。
4．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	25
	个
	5

	136
	初中地理
	地理仪器
	16009
	空盒气压表
	800hPa～1060hPa
1．由标度盘、指针、转动调节螺钉、玻璃盖、感应装置、底座等组成。
2．标度盘刻度最小分度值为1hPa，测量误差≤2.0hPa。
3．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
4.符合JJG 272-2007《空盒气压表和空盒气压计检定规程》的有关规定。
	1
	台
	320

	137
	初中地理
	地理仪器
	
	百叶箱支架
	1.由支架座、支架条（长不小于35.5cm，2根）、支架条（长不小于49cm，2根）及直角支架条（长不小于100cm，4根）组成； 
2.支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。 
3.标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定；
	1
	
	200

	138
	初中地理
	地理仪器
	
	百叶箱
	1.箱体内尺寸不小于：510mm×255mm×380mm；
2.选用松木并经干燥脱脂处理，百叶箱叶面向下，每面有17片叶面；
3.箱内外涂白色漆，箱体榫接成形，牢固，无变形；
4.百叶箱顶盖为横竖两层木板镶合而成，规格不小于：488×405×18mm，以保护箱内仪器免受损害；
5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	
	260

	139
	初中地理
	地理仪器
	16020
	毛发表
	1、湿度敏感元件，主要有经过处理的动物毛发；2、感应敏感元件的形变机械系统、湿度显示装置（必须包括湿试显示调节功能）。3、符合QX/T27-2004《毛发温度计》的有关规定。
	1
	个
	75

	140
	初中地理
	地理仪器
	16024
	轻风表
	三杯式轻风表，由风向部分（包括风向标、方位盘、制动小套）、风速部分（包括十字护架、风杯、风速表主机体）和手柄三部分组成。
	1
	台
	460

	141
	高中数学
	数学仪器
	20001
	三角尺
	60°、45°尺各1，60°尺的长直角边与45°尺的斜边长度相等且不小于450mm
	6
	套
	28

	142
	高中数学
	数学仪器
	20002
	圆规
	1.圆规由规身、粉笔套、规脚三部分组成； 
2.圆规总长不小于400mm，合拢宽度不小于25mm，厚度不小于20mm； 
3.圆规尾部用M5螺栓连接，用鱼尾螺母紧固； 
4.圆规前端粉笔夹能夹持≥Φ8mm-Φ12mm的粉笔，粉笔夹插孔深度不小于25mm； 
5.圆规脚由脚针、脚套和橡胶吸盘组成； 
6.脚针为≥Φ2.5mm的铁针，嵌入塑料脚套内，外露长度不小于25mm； 
7.脚套与规身配合紧促，没有松动感； 
8.橡胶吸盘直径不小于：25mm，针孔深度不小于15mm，紧套在脚针上不会脱落； 
9.圆规表面挺直、无凹陷。
	6
	个
	16

	143
	高中数学
	数学仪器
	20005
	直角坐标黑板
	1.直角坐标黑板由金属提手、铝型材框、塑料包边、钢质面板组成。
2.直角坐标黑板尺寸不小于850mm×600mm。
3.书写面印制有坐标轴线及覆盖面板的若干5cm×5cm方格。
	6
	块
	100

	144
	高中数学
	数学仪器
	30401
	几何体模型
	演示柱（含正方体）、锥、台、球的简单组合或分解
	6
	套
	380

	145
	高中数学
	数学仪器
	30402
	圆锥曲线模型
	由塑料透明圆锥体，截面三块组成。可做圆锥曲线对比实验。
圆锥尺寸不小于14*14cm
	6
	套
	90

	146
	高中数学
	数学仪器
	30403
	凸凹多面体模型
	由两块工程塑料压制的凹凸多面体组成。
将供识别的多面体中的任意一个平面，作无限伸展，如和它相邻的平面均在该平面的同一侧，即为凸多面体；如相邻的平面分布在该平面的两侧，则为凹多面体。
	3
	套
	190

	147
	高中数学
	数学仪器
	30404
	平摆线形成模型
	依定义画平摆线，铝型材框、塑料包边、面板组成。产品尺寸不小于长：50cm,宽：40cm
	1
	套
	260

	148
	高中数学
	数学仪器
	30405
	渐开线形成模型
	依定义画渐开线，该模型由直角坐标黑板、圆盘、丝绳和画笔组成。产品尺寸不小于长：50cm,宽：40cm
	1
	套
	260

	149
	高中物理
	物理仪器
	22
	有源音箱
	主要功能特点：
1、两分频设计；
2、二路话筒输入（环保麦克风插口自带DC+6V电源）；
3、话筒音量、高低音调节，可以独立控制；
4、带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换；
5、吊挂方便，快捷，具有听感好、效率高、工作稳定可靠的特点；
6、标配壁挂安装配件，吊装简单方便。
主要技术参数：
1、额定功率：50W；
2、额定阻抗：4Ω；
3、频率响应：55Hz-18kHz；
4、驱动器：1个5.5寸长冲程低音驱动器、1个前纸盆高音；
5、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）；输入：1路广播输入（70V－110V输入），2路立体声RCA接口；
6、灵敏度：85dB/1W/1M；
7、信噪比：85dB；
8、最大声压级：96dB；
9、箱体型式：倒相式；
10、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，棉网；
11、安装：标配壁挂架；
12、尺寸（L×W×H）： 220×200×350（单位：mm）；
13、净重：7.6kg/对。
	1
	台
	1303

	150
	高中物理
	物理仪器
	1011
	计算器
	1.尺寸：不小于148×80×18mm，塑料按键、有保护盖,双行显示，具有修改、插入、删除功能，重现功能，快速上下翻转，快速左右翻转，240种计算功能； 
2.10位数+2位指数显示,错误提示,9个变量,分数计算百分数计算,答案存储,六十进制与十进制的换算双曲/反双曲函数,常用及自然对数、指数、倒数、阶乘,随机数、π、小数位数、有效位数、舍入平方根、立方根、根、平方、立方,极坐标/直角坐标变换/双曲/反双曲函数,分数计算、百分数计算、度分秒计算排列、组合,统计、回归计算； 
3.产品符合JY/T 0382-2013 《学生计算器》标准。
	2
	个
	40

	151
	高中物理
	物理仪器
	2002
	打孔器
	1.为四件成套打孔器，由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成；
2.刀口内径分别为10mm、8mm、6mm、4mm，刀管外径分别为12mm、10mm、8mm、6mm，刀口表面镀铬；
3.顶屑杆φ3.5mm，长105mm；4.刀刃硬度不低于HRC55，刃口锋利，无卷刃、缺口等缺陷；
	1
	套
	10

	152
	高中物理
	物理仪器
	2013
	两用气筒
	1.两用气筒由抽气接头、打气接头、阀体接头、抽气活塞、打气活塞、筒体、拉杆、手柄等组成。
2.筒体外径为28mm，长不小于175mm。
3.极限抽气压力≤6.7×103Pa，最低打气压力≥2.9×105Pa。
	1
	个
	32

	153
	高中物理
	物理仪器
	2017
	吹风机
	额定电压220V，50Hz,1000W，应带有防过热保护装置，冷热风双向选择，配缩吹直头；三档控制开关；用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作用。
	1
	个
	50

	154
	高中物理
	物理仪器
	3001
	物理支架
	1.物理支架由大小A型座各1件、立杆2件、复夹2件、烧杯夹1件、万向夹1件、台边夹1件、铁环1件、圆托盘2件、吊钩4件、吊钩杆1件、绝缘杆1件等组成； 
2.立杆长约500mm、700mm，直径12mm； 
3.铁环内径内径约90mm，柄直径为8mm，长100mm； 
4.圆托盘直径为约198mm，一个无孔，另一个以圆心为中心点，均匀分布有内8个外8个通孔，内孔直径约为11mm，外孔直径约为15mm；
	30
	套
	167

	155
	高中物理
	物理仪器
	3002
	方座支架
	1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成；
2.底座由铸铁制成，外层涂有防锈漆，立杆一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀；
3.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直；
4.底座规格：≥200mm×130mm。
5.立杆直径≥10mm，杆长≥600mm。
6.大铁环内径≥90mm，柄长≥105mm。
7.小铁环内径≥50mm，柄长≥125mm，圆环≥120°处有一开口，宽约20mm。
	0
	套
	60

	156
	高中物理
	物理仪器
	4003
	高中学生电源
	交流：2V～16V/3A，每2V一档，直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档
	0
	台
	250

	157
	高中物理
	物理仪器
	4006
	高中教学电源
	交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断,过载自动保护功能40A。外形尺寸不小于280mm×230mm×100mm。
	2
	台
	336

	158
	高中物理
	物理仪器
	4007
	蓄电池
	1.免维护式15Ah/6V蓄电池结构为封闭； 
2.有良好的耐酸性、绝缘性、防暴性； 
3.蓄电池结构为封闭、免维护式； 
4.外形尺寸不小于110mm×60mmmm×116mm； 
5.有良好的耐酸性、绝缘性、防暴性。
	1
	台
	135

	159
	高中物理
	物理仪器
	4008
	调压变压器
	1.无级调压自藕变压器由铁芯、绕组、电刷、手轮组成； 
2.容量为2KVA，单相，输入电压为220V、50Hz，输出电压为0～250V，连续可调，最大输出电流应不小于8A；3.铁芯为高矽钢片，空载电流不大于180mA； 
4.绝缘电阻不小于20MΩ； 
5.连续工作温升不超过65℃； 
6.中心轴件采用D308电刷，电刷表面平整与工作面接触良好，其接触面应在2／3以上调压过程中电压无跳跃现象；刻度盘刻线清晰，字迹清楚，其标称电压与输出电压误差应小于±5V； 
7.调压变压器上端有提手环、刻度盘、调节手轮、指针等； 
8.调压变压器整体呈正六棱柱，边长为110mm。
	1
	台
	450

	160
	高中物理
	物理仪器
	4011
	感应圈
	1.电子开关式，外壳采用优质工程塑料一次注塑成型；
2.外形尺寸不小于240mm×170mm×150mm；
3.放电杆长约75mm，直径4mm，前端逐渐变细呈尖状。放电杆可插入放电器插孔，由上端塑料旋钮在任一位置固定；
4.主机上方有开关及正反向按钮、强度旋钮及强度指示灯；
5.直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W；
6.输出端放电火花距离为100mm时，火花条数在两条以上，可连续工作15分钟；
7.仪器正面标有高压电警示标志；
8.技术要求应符合JY 0019-1991 《感应圈》的相关规定。
	1
	台
	301

	161
	高中物理
	物理仪器
	4013
	电子起电机
	1.产品由铝塑料箱机箱、电路、高压组件、电压、电流、指示灯、调谐旋钮、点开关、电源开关等组成； 
2.产品使用电源：DC6V（或4节AA5号电池）； 
3.输出电压范围：-17.5kV～+17.5kV，短路电流不大于500µA； 
4.产品设有安全保护装置、设有短路保护电路；两放电球之间的距离及电压大小可调； 
5.附带电源适配器及两头鳄鱼夹红黑导线各一根。
	1
	台
	800

	162
	高中物理
	物理仪器
	10004
	钢直尺
	1.标长不小于200mm、产品尺寸不小于200mm*26mm*0.7mm分度值≤0.5mm； 
2.符合JJG1-1999《钢直尺》的有关规定，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定；
	30
	只
	12

	163
	高中物理
	物理仪器
	10010
	游标卡尺
	1.标长不小于150mm，0.02mm，量程0-150mm，碳钢材质，精度0.02mm,塑料盒包装。
2.产品技术要求应符合GB/T 21389-2008《游标、带表和数显卡尺》的相关规定；
	2
	把
	75

	164
	高中物理
	物理仪器
	10010
	游标卡尺
	1.标长不小于150mm，0.05mm，量程0-150mm，碳钢材质，精度0.05mm,塑料盒包装。
2.产品技术要求应符合GB/T 21389-2008《游标、带表和数显卡尺》的相关规定；；
	15
	把
	75

	165
	高中物理
	物理仪器
	10011
	外径千分尺
	1.标长不小于25mm，0.01mm；量程0-25mm，不锈钢材质，精度0.01mm,塑料盒包装
2.产品技术要求应符合QB/T1216-2018《外径千分尺》的相关规定。
	55
	只
	78

	166
	高中物理
	物理仪器
	11002
	学生天平
	1.最大称量200g，分度值0.02g,标尺称量0-10g； 
2.分度值误差：不大于1(分度值)； 
3.示值变动性：不大于1(分度值)； 
4.横梁不等臂性误差：不大于6(分度值)；刀子、刀承采用天然玛瑙制作而成； 
5.游码标尺称量误差：不大于1(分度值)； 
6.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量； 
7.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷； 
8.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	15
	台
	150

	167
	高中物理
	物理仪器
	11003
	托盘天平
	1.最大称量500g，分度值0.5g,标尺称量0-10g； 
2.底座为金属冲压件,表面喷塑，颜色为绿色； 
3.横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬， 
4.两边吊架为锌合金压铸件，刀子为钢制，双向调节螺母； 
5.标尺刻度清晰，游码为铜质，滑动自如； 
6.双托盘，托盘为塑胶制成 
7.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；附件：四等砝码一套，镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置； 
8.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷； 
9.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	12
	台
	125

	168
	高中物理
	物理仪器
	11017
	指针式体重计
	0g～160kg，分度值：500g
	1
	台
	385

	169
	高中物理
	物理仪器
	11022
	金属槽码
	2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘
	25
	套
	90

	170
	高中物理
	物理仪器
	12001
	机械停表
	机械秒表0.1s，分辨率：1/10S,分针：15分/圈,秒针：30秒/圈,延续走时：6H,无暂停,整体尺寸不小于：65*45*15mm技术要求应符合QB/T 1534-2006《机械秒表》的相关规定。
	20
	块
	320

	171
	高中物理
	物理仪器
	12005
	电火花计时器
	单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA
	20
	个
	65

	172
	高中物理
	物理仪器
	12005
	电火花计时器
	1.多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能。 
2.外形尺寸：≥140×60×40mm。
	60
	个
	65

	173
	高中物理
	物理仪器
	12006
	电磁打点计时器
	1.胶木底座，铜尖针打点，带透明有机玻璃防护罩； 
2.整套仪器包括：电磁打点计时器1台、夹具1只、300毫克重锤1只、17.5mm宽标准电板纸带1盘、复写纸片1包等； 
3.打点计时器为磁电式，主体构造由胶木底座、线圈、永磁钢的两个磁极片、振动片、金属打点基板、纸带限位孔、压纸框架等组成； 
4.工作电源：9V，50Hz； 
5.打点周期为0.02秒； 
6.纸带移动速度3米/秒时，点子的增长1.2mm0.3mm； 
7.外型尺寸不小于140×60×18mm。
	50
	个
	50

	174
	高中物理
	物理仪器
	14001
	条形盒测力计
	1.产品为组装式，10N；
2.产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；
3.壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸不小于：35mm×150mm×20mm±0.2mm；
4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧直径11mm，高21圈，钢丝直径0.5mm；
5.面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；
6.带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；
7.提手：由金属制成，表面防锈处理，粗直径3mm，高51mm，圆直径33；
8.分度值为0.2N，测量误差率不大2%；产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。
	64
	个
	15

	175
	高中物理
	物理仪器
	14014
	演示数字测力计
	量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm
	3
	个
	350

	176
	高中物理
	物理仪器
	15008
	直流电流表
	1.测量范围：-0.2A~0~0.6A;-1A~0~3A;
2.准确度：2.5级;
3.电压降：75±75mV;
4.外型尺寸不小于：130mm×100mm×90mm;
5.产品符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》;JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》标准。
	60
	只
	52

	177
	高中物理
	物理仪器
	15008
	直流电流表
	1.测量范围：200μA
2.准确度：2.5级;
3.电压降：75±75mV;
4.外型尺寸不小于：130mm×100mm×90mm;
5.产品符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》;JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》标准。
	60
	只
	56

	178
	高中物理
	物理仪器
	15009
	直流电压表
	1.测量范围:-1V~0~3V;-5V~0~15V;
2.准确度：2.5级;
3.满度电流:1±0.025mA;
4.外型尺寸不小于：130mm×100mm×90mm;
6.产品符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》;JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》标准
	60
	只
	24

	179
	高中物理
	物理仪器
	15011
	多用电表
	指针式，不低于2.5级
	40
	只
	98

	180
	高中物理
	物理仪器
	15011
	多用电表
	1.数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测；
2.产品尺寸不小于120×22×65mm。
	1
	只
	380

	181
	高中物理
	物理仪器
	15017
	演示微电流电阻表
	1.微量直流检流，直流电压、电阻测量； 
2.产品尺寸：不小于280×100×250mm。
	2
	台
	425

	182
	高中物理
	物理仪器
	16030
	量角器(圆等分器)
	半圆直径不小于190mm
	25
	个
	20

	183
	高中物理
	物理仪器
	21004
	惯性演示器
	产品由底座、钢球、圆片、弹簧钢片、立柱、底座等组成。底座为金属制，颜色呈蓝色。尺寸不小于：120mm×80mm×10mm。钢球直径不小于φ15ｍｍ。弹片由厚0.5－0.75mm弹簧钢制成，表面防锈处理。立柱高不小于40ｍｍ,直径为不小于15mm,柱端有盛球的圆孔，圆孔直径不小于φ15ｍｍ。圆片直径不小于20ｍｍ，中心有盲孔，用细线固定于底座。
	3
	套
	25

	184
	高中物理
	物理仪器
	21024
	摩擦力演示器
	1.测量范围：550mm；
2.可测样品状态：0～200g，(0～2N)；
3.重复性误差：0.01；
4.外形尺寸不小于：400×60×300mm。
	3
	台
	268

	185
	高中物理
	物理仪器
	21025
	微小形变演示器
	1.产品主要由支架、形变板、刻度板、杠杆放大机构、槽码及挂盘等组成； 
2.支架采用冷轧铁板加工表面喷塑处理、形变板采用有机玻璃，板面平整光滑，无翘曲变形，两支承杆距离300mm；3.仪器应有调零装置； 
4.槽码不少于2个，质量为200g±10g； 
5.教学演示效果明显。
	3
	套
	60

	186
	高中物理
	物理仪器
	21026
	力的合成分解演示器
	产品主要由分度坐标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座等组成；分度左边盘尺寸为不小于Φ250mm×15mm；测力计量程为10N；主杆尺寸为不小于Φ12×350mm，底座直径不小于：250mm，水平高度可通过三个脚进行调节。
	3
	套
	78

	187
	高中物理
	物理仪器
	21034
	离心轨道
	1.由钢球和两根钢丝构成的环形轨道组成（有捕球网）；
2.钢球直径不小于20MM，球体应圆滑，表面光滑无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落；
3.轨道钢丝直径4MM，轨距20MM±1MM，环内径110MM±2MM。轨道底座尺寸：190MM×60MM×10MM，斜坡夹角约40度，轨道长坡长约350MM，短坡长约200MM。轨道成形规则圆滑，焊接牢固。表面烤化应光洁，无脱漆、漏漆现象。当球体在轨道上运动时不得有阻滞，跳动或出轨；
4.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	2
	套
	59

	188
	高中物理
	物理仪器
	21046
	毛钱管(牛顿管)
	由长度≥1000mm外径不小于40mm一端由工程塑料封闭，另一端带有活动的铜阀门组成；管内含有：羽毛、软木塞、金属片各一。
	3
	套
	53

	189
	高中物理
	物理仪器
	21047
	伽利略理想斜面演示器
	仪器为工程塑料制作制成，由基座，斜面轨道，斜面调节块、护球器、高度标尺、钢球、支脚、水准器和调平衡支架组成；其中一端高度可连续升降，连接曲面过度光滑，轨道长度：不小于1200mm斜面轨道可调高度：0～150mm钢球：不小于φ22mm。
	2
	套
	418

	190
	高中物理
	物理仪器
	21049
	运动合成分解演示器
	产品由小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分等组成；整个面板由金属制作，面板上标有0-25cm刻度，Y向透明标尺部分附0-18cm刻度；画板尺寸为25cm×19cm。
	2
	套
	181

	191
	高中物理
	物理仪器
	21050
	演示轨道小车
	利用电火花计时器计时，车拖纸带式，打点有效距离大于900mm，轨道采用铝合金制成，表面氧化处理，带有卡槽方便电火花计时器安装调试，并带有释放装置，另一头带有捕捉装置。
	2
	套
	168

	192
	高中物理
	物理仪器
	21051
	轨道小车
	利用电火花计时器计时，车拖纸带式，打点有效距离大于600mm，轨道采用铝合金制成，表面氧化处理，带有卡槽及纸袋架方便电火花计时器安装调试，并带有释放装置，另一头带有滑轮及捕捉装置。
	55
	套
	180

	193
	高中物理
	物理仪器
	21051
	轨道小车
	轨道打点式，打点有效距离不小于600mm
	30
	套
	180

	194
	高中物理
	物理仪器
	21053
	演示斜面小车
	1.整体是由斜面板、底板、小车砝码、支撑杆摩擦块各滑轮支架组成。 
2.斜面板：木质材料，全长1.2米，表面光滑平直，不变形。 
3.底板：长800mm，边上装有调节螺杆。 
4.支架滑轮：滑轮φ45mm，支架高度43mm，都是塑料注塑而成。 
5.小车：塑料外壳，基本尺寸101mm*62mm*40mm,内部带两块长34mm铁块，车轮用螺丝铁杆固定，是自由滑动。 
6.摩擦块：木质材料，尺寸为99mm*80mm*37mm,顶部打有4个φ27.5*13mm孔，右侧打有2个φ27*6mm孔
	2
	套
	116

	195
	高中物理
	物理仪器
	21054
	斜面小车
	1.仪器由斜面、小车、摩擦块、砝码桶组成； 
2.斜面外形尺寸815mm×100mm×20mm（±2mm），斜面一侧有刻度尺，一端有活动的滑轮，滑轮高低可调，斜面与水平的夹角可调；小车尺寸为100mm×80mm×40mm（±2mm）； 
3.车面有圆柱形槽安放砝码，车前端有一挂钩，车轮转动顺畅，能量损耗小； 
4.摩擦块由木块制成，正面、侧面有圆柱形槽安放砝码，摩擦块能配重100～200g砝码；砝码桶作平衡摩擦块和小车之用。
	40
	套
	50

	196
	高中物理
	物理仪器
	21055
	气垫导轨
	1.产品由导轨、滑行器及有关实验附件组成； 
2.轨身采用五边形空心铝合金器材； 
3.导轨纵向竖直平面内的直线度：全长≤+0.10mm,任意400mm≤0.05mm； 
4.导轨工作面的夹角:≥90°； 
5.导轨脚距:约700mm； 
6.导轨进气口的外径:约30mm； 
7.导轨重量:约4.5kg； 
8.工作环境温度:约-10C-+40C.2.10相对湿度:<85%； 
9.要求气源:风压≥5800Pa. 
10.导轨外形尺寸约：≥1200mm×200m×3000mm。
	1
	台
	440

	197
	高中物理
	物理仪器
	21057
	自由落体实验仪
	仪器由带有标尺的铝合金型材为主体，上端装有电磁铁吸球器，中间装有两个可任意移动的光电门，下端装有接球袋，立柱下端固定在可调节的三角支架上。
1.仪器总高度≥1.2m，实验有效高度≥1.1m。
2.标尺含厘米及英寸双刻度标识。
3.电磁铁电源：DC6V
4.钢球直径不小于：18mm
5.接球袋为布制，牢固可靠。
6.三角支架均附橡胶套，可平稳放置于地上。
7.通过调节螺纹调节每个支架的角度，可方便调节仪器与地面保持垂直。
8.实验相对误差：≤2%
	1
	套
	320

	198
	高中物理
	物理仪器
	21059
	牛顿第二定律演示仪
	1.橡胶脚； 
2.演示仪后面板，装刹车位置，使小车同时启动，同时停止； 
3.为小车1和2后端的线，受刹车的控制，开或停； 
4.刹车连杆，使刹车轮同步进行工作； 
5.刹车橡皮； 
6.平行调节支架，调节轨道平面与水平面平行； 
7.小车共有1号、2号二部车； 
8.轨道平板，有上下平板； 
9.轮滑 
10.塑料小桶分1号、2号小桶。
	2
	套
	190

	199
	高中物理
	物理仪器
	21061
	反冲运动演示器
	1.由底板、上梁、旋转体（盛水槽）、喷嘴、立柱、水嘴、漏水斗、水管等组成； 
2.整机尺寸不小于：220×178×230mm±2mm长×宽×高液体反冲启动旋转所用液体不大于100mL，盛满水旋转时间不小于1分钟； 
3.气体反冲时气体压力不大于0.3兆帕，用嘴吹可轻松旋转。
	2
	套
	100

	200
	高中物理
	物理仪器
	21062
	超重失重演示器
	记忆式。
1、本仪器主要由可升降的指针式圆盘测力计、槽码和支架组成。支架上装有钢丝导轨、定滑轮、传动索、砝码吊袋、桌边夹等。
2、指针式圆盘测力计上端有调零装置，刻度盘也可拨转。测力计有红色主指针、红色游标、蓝色游针。红色游标用以指示槽码静止时的重力；蓝色游标用以标定槽码在变速升降运动中对测力计的作用力。
3、基本参数：
1)测力计最大量程：2N（实验中槽码限挂1.5N内）。
2)测力计最小分度为0.02N。
3)测力计误差：0.02N。
4)槽码：共3个，每个重50g。
5)测力计自重：约0.35kg
4、外型尺寸不小于：200㎜×150㎜×50㎜。移动距离1.5m,超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见
	1
	个
	180

	201
	高中物理
	物理仪器
	21064
	动能势能演示器
	1.物体的动能跟质量和速度的关系 
2.物体的重力势能跟质量和高度的关系 
3.物体由于发生弹性形迹而具有的弹性势能；组成：由刻度板、轨道、钢球、底座、调平装置等组成；刻度板由金属冲压而成，表面喷塑，PVC轨道及底部支撑架。
	1
	台
	181

	202
	高中物理
	物理仪器
	21065
	平抛竖落仪
	1.由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、安球槽、磁条、演示板、金属挡条和支脚螺丝等组成； 
2.演示板上侧及左侧边缘表有互相垂直的两条标尺，最小刻度为5mm，上侧最大刻度为280mm,左侧最大刻度为300mm；演示板两侧附有金属挡条卡槽，共有7个卡槽位置，挡条上附海绵条； 
3.铝合金型材轨道弯曲成型，平直段长度：不小于50mm，配钢球（直径神经病16mm），轨道配固定螺钉，上端有一夹持装置，可使钢球收放自如； 
4.金属质支座，支座上有三只调平螺钉，螺钉可调节支座高度。
	2
	个
	45

	203
	高中物理
	物理仪器
	21066
	平抛运动实验器
	由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、安球槽、磁条、演示板、金属挡条和支脚螺丝等组成。
1.演示板上侧及左侧边缘表有互相垂直的两条标尺，最小刻度为5mm，上侧最大刻度为280mm,左侧最大刻度为300mm。演示板两侧附有金属挡条卡槽，共有7个卡槽位置，挡条上附海绵条。
2.铝合金型材轨道弯曲成型，平直段长度：50mm，配钢球（直径16mm），轨道配固定螺钉，上端有一夹持装置，可使钢球收放自如。
3.金属质支座（规格不小于340×130mm），支座上有三只调平螺钉，螺钉可调节支座高度。
	30
	套
	96

	204
	高中物理
	物理仪器
	21067
	平抛和碰撞实验器
	1.主要由：图板、铝轨道、钢球、接球槽及支座等组成；
2.图板尺寸约：不小于340mm×240mm；轨道两端高度差：80mm；轨道间距：12mm；轨道平直长度：50mm；钢球：16mm。
	30
	套
	96

	205
	高中物理
	物理仪器
	21070
	运动频闪观测仪
	由机箱、背景刻度板、钢球释放电磁铁装置、频闪灯、频闪频率显示、成像装置、缓冲减振装置等组成。机箱全部采用金属材质制作。产品自带生产厂家的操作分析软件，分析软件安装在微机上，具备对各个实验中电磁铁的释放、频闪灯开关及频率调节、录像、慢放、截图、分析产生报表及各参数设置、工具、帮助文件等功能，开机后操作显示屏上会显示生产厂家全名。背景刻度板上面印有厘米单位的刻度尺及坐标，方便观察运动量。频闪灯由阵列大功率的LED灯组成，由计算机控制及显示其频闪的频率及开关，并在机箱上显示频率，频闪调节范围：0-99999.9Hz。成像装置由高清高速摄像头及支架组成。本产品可完成“物体自由落体”、“物体平抛”、“物体平抛与碰撞”、“自定义角度斜抛”、“匀加速等现象”等实验操作。其他性能：0.1Hz可调频闪光源，最大频率到99999.9Hz，高速USB数据通讯，自动数据处理与分析，支持视频的回放与轨迹的回放，多重数据的表现形式，所有功能电脑控制，运动规律清晰可见且不拖尾（在软件进行单帧播放时，实验钢球的运动轨迹清晰可见，无拖尾现象。），高清高速摄像机，显示屏界面设计合理且使用方便。利用打点生成轨迹等功能可产生坐标及报表。
	1
	套
	5800

	206
	高中物理
	物理仪器
	21071
	二维空间—时间描迹仪
	本仪器由塑料支架、抛体、导电玻璃、墨粉纸、后板、磁压条等组成。
产品尺寸不小于：35*12*40cm.
	14
	套
	612

	207
	高中物理
	物理仪器
	21072
	向心力演示器
	数显型 
1.产品由可调节式支脚（4个）、控制面板、主机箱体、支架、光电门（2个）、摆球转动系统、摆球（大小各一个）等组成； 
2.控制面板上包括了计时数码面板、计圈数码面板、清零按钮、停止/计时按钮、转速调节开关、电源总开关； 
3.光电门分别套在上下两横杆上，光电门正面带透明的方框，方框内带红色刻度对比线； 
4.支架由左边立柱、上横杆及下横杆组成。左边立柱长495mm，标有从上住下的0～30的刻度线；上横杆、下横杆长300mm，且均标有0～22的刻度线，最小刻度单位为1mm；左边立柱、上横杆及下横杆均为铝型材材质，其横截面大小为30×30mm； 
5.摆球转动系统由电机等组成； 
6.计时数码面板、计圈数码面板所显示的字体应不小于10mm宽20mm高； 
7.大、小摆球为经防氧化处理的金属球，且带细绳；大摆球直径为25±1mm,小摆球直径为20±1mm
	1
	台
	1600

	208
	高中物理
	物理仪器
	21072
	向心力演示器
	由机座、变速盘、金属球、套筒、标尺、传动带、摇手等组成
	3
	台
	380

	209
	高中物理
	物理仪器
	21079
	动量传递演示器(碰撞球)
	1、产品由不锈钢球5个、支架、底座等组成。
2、不锈钢球直径为20mm。
3、支架离底座上表面的距离为150mm.
4、底座尺不小于170×150×20mm，支架为高160mm，直径为9mm的管形支架。
4.支架及底座均采用塑料制成，表面喷漆或喷塑，已作防腐蚀处理。
	1
	套
	42

	210
	高中物理
	物理仪器
	22005
	纵波演示器
	1.由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成,工作条件：无风； 
2.支架应有足够的强度，表面经防锈处理； 
3.振源:振子为柱体或球体金属件,表面镀铬，振子可在弹簧钢片上调整其高度,弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理；通过改变振子位置，其频率可在2.5～3.3Hz范围内调整； 
4.螺旋弹簧需经防锈处理,螺旋弹簧吊线结点应在一条直线上，且分布均匀；
	1
	套
	178

	211
	高中物理
	物理仪器
	22010
	共振音叉
	440Hz；呈“Y”形的钢质发声器，45#钢经锻打而成，棱角整齐，表面镀铬；频率号以钢印载明；附木质共鸣箱两个，橡皮击槌一个，变频箍一个。
	1
	对
	100

	212
	高中物理
	物理仪器
	22012
	纵横波演示器
	1.产品由单个偏心轮、横波杆、纵波杆、和振子的构成； 
2.采用金属支杆悬挂弹簧形式，两根金属支杆均由两根圆形短杆串接而成； 
3.16个振子排列均匀，金属条可以绕轴旋转使二金属支杆分开或并拢； 
4.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	台
	418

	213
	高中物理
	物理仪器
	22013
	绳波演示器
	可演示横波、行波、驻波、模拟偏振；仪器由主机、固定横杆、三角支架、50g及20g砝码各一个、红线白线各一根等组成；主机面板安装有220V开关，220V指示灯，3位数码管，振幅调节旋钮，频率调节旋钮；背面印刷有绳波计算公式与图形；固定横杆上标有0～110厘米刻度线。
	1
	套
	1254

	214
	高中物理
	物理仪器
	22015
	波动演示器
	结构组成：1.底板2.驱动器3.振杆4.轴线5.止动板6.振子7.弹簧8.吊线9.转梁10.横梁11.支杆12.支杆底座主要参数：工作电压：DC0-4.5V
振子数量:13个
振子直径不小于：12mm
外形尺寸不小于：400*250*300mm
	1
	台
	640

	215
	高中物理
	物理仪器
	22016
	发波水槽
	1.电动波源带同步频闪光源； 
2.整机：主机架和水槽；产品尺寸不小于185mm×235mm×210mm（长×宽×高）； 
3.观察窗：290mm×230mm（长×宽）； 
4.水槽：250mm×200mm×28mm（长×宽×深）； 
5.光源盒：210mm×120mm×45mm上下调到幅度不小于390mm； 
6.频率调节器：190mm×70mm×30mm（长×宽×高）上下调动不小于40mm； 
7..水槽水深：＞10mm可调； 
8.光源盒、频率调节器； 
9.工作电源：220V±10％50Hz。
	1
	套
	869

	216
	高中物理
	物理仪器
	22016
	发波水槽
	1.产品由电机、振心轮、振片、水槽、附件T形障碍物、旋钮、机械振子构成
2.产品尺寸不小于300×260×80mm
3.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	套
	280

	217
	高中物理
	物理仪器
	22018
	弹簧振子
	水平式和竖式主要由底座、导轨、滑块、配重块、振动弹簧、刻度标尺、进气管等组成。
	2
	套
	65

	218
	高中物理
	物理仪器
	22018
	弹簧振子
	仪器为气垫式，由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气导管等组成。
	2
	套
	27

	219
	高中物理
	物理仪器
	22021
	简谐振动投影演示器
	1.产品由铝合金框架、激光源、振动弹片及入射镜光屏、电机、反射镜及支架等组成； 
2.使用电源DC6-8V； 
3.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定；
	1
	台
	465

	220
	高中物理
	物理仪器
	22023
	单摆组
	5个摆球。单摆组由五个摆球（其中钢球三个，塑料球一个，有色金属球一个）、摆线和摆架组成。三个钢球中有两个质量相同，另一个质量较大；塑料球的直径与两个同质量的钢球相等；有色金属球的质量与两个同质量的钢球相等，体积不等。钢球表面镀铬抛光，无锈蚀；有色金属球表面经氧化处理，无锈蚀。大小相同,质量不同的各球直径差不大于0.1mm。所有摆球均沿直径方向钻孔，孔边圆滑，无毛刺。摆球钻螺纹孔，用螺钉固定摆线。每球附一根摆线,长度≥1200mm,线为轻质、结实、不易伸长的细线，无松散、无断丝。绕线架安装牢固、无锈蚀，可方便调节摆线长度,并能固定，保持摆长不变。绕线架距离合理，实验时摆球不易碰撞、摆线不易缠绕。线夹不易松脱，穿线孔孔口无毛刺，悬点明确，无松动。支架有足够刚性、无变形、无裂纹。支杆有足够刚性、无锈蚀、装夹方便。
	56
	组
	10

	221
	高中物理
	物理仪器
	22024
	单摆振动图像演示器
	本机由塑料底座、单摆[最多3个]球、单摆角度板、塑料立杆、电磁铁、走纸电机、保护罩等组成。
电源：AC220V50Hz±5%；
高压脉冲：≤9KV；
功率：≤20w
纸带宽度：110mm；
摆长：100-520mm只读并连续可调；
打点频率：50Hz、100Hz；
走纸速度：连续可调
整机尺寸不小于：350×250×660mm
	1
	台
	800

	222
	高中物理
	物理仪器
	22025
	单摆运动规律演示器
	1.配合光电门计时使用，产品由园盘座、立柱、电磁铁以及电机针组成； 
2.空心摆塑料球不小于φ20、钢球不小φ16-17.8.玻璃球不小φ16-17.8.胶木球不小φ16-17.8； 
3.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	2
	套
	180

	223
	高中物理
	物理仪器
	22026
	受迫振动和共振演示器
	本仪器由支架，5个摆长不等的塑料球.策动摆等组成；支架及底座均采用冷轧板冲压而成，表面喷黑色塑粉；可演示受迫振动及演示振动现象
技术参数：仪器尺寸不小于：400mm×180mm×480mm摆球：5个φ30实心塑料球重力球：钢φ20摆：可改变长度改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。
	1
	台
	180

	224
	高中物理
	物理仪器
	22027
	共振演示器
	产品由弹簧振子、策动偏心轮、12V直流减速电机、可重复擦写画板、画笔及金属喷漆底座组成；整机尺寸不小于：250mm×160mm×150mm；弹簧振子，电动机驱动。
	1
	台
	180

	225
	高中物理
	物理仪器
	23001
	玻棒(附丝绸)
	教师用，1.玻棒材质：有机玻璃、实心，φ14mm×300mm。 
2.丝绸尺寸应不小于360mm×360mm，桑蚕织品，颜色为本色或有机玻棒(附丝绸)，教师用,符合JY179标准
	36
	对
	8

	226
	高中物理
	物理仪器
	23003
	胶棒(附毛皮)
	1.硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）1根，毛皮1块；硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）
2.外形尺寸约：长度300mm；
3.毛皮尺寸不小于150×150mm。
	31
	对
	9

	227
	高中物理
	物理仪器
	23005
	箔片验电器
	1.本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成； 
2.外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕； 
3.圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象； 
4.导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片； 
5.金属箔片厚度0.02mm，长度25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后能完全回零； 
6.在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应1分钟； 
7.产品符合JY 202-1985《箔片验电器技术条件》的要求。
	5
	对
	62

	228
	高中物理
	物理仪器
	23007
	指针验电器
	1.产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成；指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成； 
2.壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便； 
3.圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺； 
4.圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正； 
5.指针用薄金属片制成，长度100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色； 
6.指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺；指针装在指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利向零； 
7.在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度45°，移去高压后，指针保持30°以上的时间应10分钟； 
8.本产品中两只验电器的指示灵敏度指针指示张角0°到60°范围内不得有明显的偏差；指针指示中不应有跳动现象； 
9.产品符合JY 203-1985《指针验电器技术条件》的要求。
	2
	对
	145

	229
	高中物理
	物理仪器
	23008
	感应起电机
	1.在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于55mm；在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm； 
2.起电盘采用直径275mm，厚3mm的有机玻璃板制成； 
3.起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构； 
4.底座采用绝缘性能优良的木质材料制成； 
5.起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm； 
6.两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于2.5mm，最大不超过5.5mm； 
7.起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm；手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm； 
8.启动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象； 
9.电刷在起电盘上与铝箔接触良好； 
10.电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成； 
11.起电盘上铝箔粘接整齐牢固； 
12.莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落； 
13.产品应符合JY 115-1982《感应起电机》的要求。
	3
	台
	125

	230
	高中物理
	物理仪器
	23009
	枕形导体
	1.枕形导体主要用于演示静电感应现象； 
2.枕形导体由金属圆筒及半球、绝缘支杆底座组成； 
3.将导体安装在绝缘支杆一端，另一端通过螺丝与底座紧固；
	2
	副
	65

	231
	高中物理
	物理仪器
	23030
	演示线路实验板
	1.外壳尺寸约为400mm×90mm×300mm，绿色软塑，有金属扣。底板为ABS塑料压制，单板面积为：360×240平方毫米，厚度为20mm。 
2.底板上有12×8个等距圆孔，供接插元件插座用。元件插座为聚乙烯塑料压制，表面装有电路元件，下方有两个等距塑料插柱可插入底板的等距圆孔。 
3.配套器件：小灯座3只，灯泡3.8v/0.3A,2.5v/0.3A灯泡两个，电池盒4只，单掷电键3只，线绕电阻8w-5Ω、4w-10Ω各两个；底板：360×240平方毫米、96孔一块，小插接座20只，吊环3只，插头导线115mm、145mm各12支，叉头导线135mm、225mm、315mm各4支。
	3
	套
	450

	232
	高中物理
	物理仪器
	23032
	学生线路实验板
	高中学生组
产品由:线路板1块;电池座;电阻器；电容器；连接导线若干组成。
产品尺寸不小于：30cm*20cm
	30
	套
	235

	233
	高中物理
	物理仪器
	23033
	单刀双掷开关
	单刀双掷开关由底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成；闸刀和刀承用铜材；
	28
	个
	6

	234
	高中物理
	物理仪器
	23041
	球形导体
	1.产品由园盘座、金属枕形导体组成； 
2.枕形导体表面镀镍，金属空壳，导体呈球状； 
3.底座：三角形铁脚底座（或胶木脚）； 
4.插在底座上为有机玻璃棒。
	1
	个
	34

	235
	高中物理
	物理仪器
	23042
	验电器连接杆
	由导电杆、绝缘与柄，压紧块及压紧螺钉组成；绝缘与柄用有机玻璃或绝缘性能相当的材料制成，其直径不小于：12mm，长度不小于110mm；导电杆由金属制成，两端成弧面，其长度不小于250mm，镀铬抛光后表面应光洁无划痕及毛刺；压紧螺钉应镀铬；压紧块。
	2
	个
	8

	236
	高中物理
	物理仪器
	23043
	移电球(验电球)
	1.材质：有机；长不小于10cm直径1cm；
2.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	7
	个
	8

	237
	高中物理
	物理仪器
	23044
	验电羽
	1.产品由圆底座、支架、丝线等组成； 
2.圆底座不小于60mm； 
3.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	5
	对
	25

	238
	高中物理
	物理仪器
	23045
	验电幡
	1.产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成； 
2.铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×115mm；红丝线φ1×150mm，共10根，悬挂在铜丝网两侧；3.支柱共3根，采用φ5mm铜管制作，长度约160mm， 
3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径约φ65mm，支座高度约41mm； 
4.将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约195mm。
	3
	个
	60

	239
	高中物理
	物理仪器
	23048
	静电实验箱
	外箱采用铝塑箱内部由海绵定位包装，便于收纳与存放，安全；可做实验有静电羽、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等。
	1
	套
	480

	240
	高中物理
	物理仪器
	23050
	电荷间作用力演示器
	有透明防风罩、角度指示器、悬挂的轻质铝箔球、可调节距离金属球、底座等组成，透明防风罩尺寸为不小于100mm×55mm×110mm，角度指示器范围0～70度，最小角度1度，轻质铝箔球和金属球直径为20mm，金属球可调距离20mm，带有手柄，两球在自由状态下在应水平，距离底座的高度10mm，仪器总尺寸不小于160mm×90mm×130mm。
	2
	套
	585

	241
	高中物理
	物理仪器
	23051
	电荷间作用力实验器
	由底座、立板、导体球、导电体连线、绝缘支架、滑块等组成
	1
	套
	318

	242
	高中物理
	物理仪器
	23052
	库仑定律演示器
	由测微器、悬丝、小筒体、绝缘盖板、平衡板块、大筒体、平衡杆、底座、阻尼器、三脚铁架、动球、定球、绝缘杆等组成。
尺寸不小于：150×300mm。
	2
	台
	502

	243
	高中物理
	物理仪器
	23053
	电场线演示器
	由5块透明电场线演示板组成，材料采用透明有机玻璃材料制作，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板；五块演示板外形尺寸不小于107×91.5×6mm；单点电极演示板：单点电极采用M3×5接线柱，接线柱设在演示板的中心位置；双点电极演示板：双点电极采用M3×5接线柱，两接线柱位于演示板短边中心线上，两接线柱间距不小于30mm；平行板电极演示板：两条宽不小于5mm，长不小于45mm，厚度不小于0.5mm的铜片用接线柱平行安装在演示板内，两平行板中心距不小于30mm；环形电极演示板：环形电极由宽不小于5mm、厚不小于0.5mm的铜片成形，外径不小于φ36mm，内径不小于φ24mm；尖形导体演示板：尖形导体由δ0.5mm的铜片制作，一端为R12mm的半圆形，一端为尖形，尖形导体总长不小于36mm；所有演示板密封牢靠，无漏油现象。
	1
	套
	127

	244
	高中物理
	物理仪器
	23054
	电势演示仪
	1.演示电势、电势差、等势面 
2.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	2
	套
	480

	245
	高中物理
	物理仪器
	23055
	等势线描绘实验器
	1.导电玻璃型，有机玻璃板、导电纸，复写纸，白纸组成；
2.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	30
	套
	36

	246
	高中物理
	物理仪器
	23056
	平行板电容器
	组成：本产品由两件置于底座上的带有机玻璃棒柄的铝板、一件带有机玻璃棒柄的介质板组成； 
2.要求：铝板和介质板的直径不小于：200mm、板厚不小于1mm，有机玻璃棒柄的直径不小于：11mm；铝柄杆外露长度不小于48mm,介质板不小于85mm；铝板和介板的板面应当光洁、无毛刺，板面的平面度误差不大于0.5mm，铝板应经涂覆处理；4.底座为塑料材质呈黑色厚度不小于9mm，装配后的平行板电容器的板面应与底座面垂直，经调节后，两块板面应相互平行，装配后的平行板电容器，两块板面间的距离和相对面积能任意调节。
	1
	套
	73

	247
	高中物理
	物理仪器
	23058
	常用电容器示教板
	整体尺寸约：不小于340mm*26mm*8mm,木质材质，板面附有电解电容器、云母电容器、瓷片电容器、条轮电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器。
	2
	套
	84

	248
	高中物理
	物理仪器
	24001
	条形磁铁
	1每套为2个
2.每套磁铁分为N极和S极，S极用蓝色表示，N极用红色表示，其中每个磁铁的尺寸为：≥180mm×20mm×10mm；
3.采用纸盒包装；
4.符合教育部标准JY0057-1994《教学磁钢》的要求。
	10
	套
	45

	249
	高中物理
	物理仪器
	24002
	蹄形磁铁
	1.蹄形磁铁外形呈“U”形，铁芯截面积为≥80×60×20/11mm；
2.铝铁碳；
3.蹄形磁铁外表应喷漆，N极为红色，S极为蓝色，红蓝色以磁铁的中心截面对称（不对称度不超过1mm）；
4.蹄形磁铁外表喷漆应均匀光亮，应无流痕、斑点和气泡；
5.蹄形磁铁各尺寸公差不大于0.6mm；
6.蹄形磁铁外形对称,两磁极端面应平整,端面朝下应能稳定放置于水平台面；
7.产品除符合本标准外还应符合JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》中的有关规定；
	10
	个
	45

	250
	高中物理
	物理仪器
	24005
	磁感线演示板
	1.仪器由永磁板盖、永磁板座、磁针、条形磁铁、蹄形磁铁等构成。
2.磁板盖、磁板座为透明有机玻璃材料，将磁针密封后组成演示板，可在投影仪上投影演示。
3.每个磁针直径0.8mm，长4mm，数量780个材料为碳素钢丝。
4.整体规格不小于25×25×5cm，磁板到地面水平距离是63mm
	2
	套
	75

	251
	高中物理
	物理仪器
	24006
	电流磁场演示器
	1.仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成； 
2.工作电流：直流3～6A； 
3.线圈必须用不小于Φ0.3mm裸露铜线30根，合并后外套Φ4mm塑料软管，线圈两端必须焊有连接铜片； 
4.直线电流磁场的方线圈由60±5mm×100±5mm一匝组成； 
5.环形电流磁场的线圈由Φ40±5mm一匝组成； 
6.螺线形电流磁场的线圈由Φ40±5mm六匝组成； 
7.底座尺寸为120±5mm×115±5mm×40±3mm； 
8.演示器的线圈骨架和底座用全透明塑料制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷；9.教学演示效果明显； 
10.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	3
	套
	52

	252
	高中物理
	物理仪器
	24030
	条形强磁体
	磁感应强度≥0.8T；尺寸不小于：150×25×15mm
	9
	个
	56

	253
	高中物理
	物理仪器
	24031
	蹄形强磁体
	磁感应强度≥0.8T；尺寸约：高度：100mm，两头长宽：20mm*30mm；重约1Kg/个。
	9
	个
	56

	254
	高中物理
	物理仪器
	24034
	电流天平
	本仪器供中学物理电磁学部分实验用，说明载流导体在磁场中受到的作用力及其规律，以建立磁感应强度B=F/IL的概念。由螺线管线圈、立柱、天平臂底座等几部分组成.
	2
	套
	320

	255
	高中物理
	物理仪器
	24035
	安培力演示器
	1.产品由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成。
2.产品尺寸：不小于260×180×110mm。
3.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定
	4
	套
	110

	256
	高中物理
	物理仪器
	24036
	安培力实验器
	1.本仪器由底座、平行导轨、滑动杆、U形磁铁组成。
2.尺寸不小于15cm*10cm*6cm
3.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定
	1
	套
	44

	257
	高中物理
	物理仪器
	24037
	自感现象演示器
	塑料材质，面板尺寸为：不小于415mm*260mm*40mm,能显示通电自然现象，断电自然现象原理，，两边印有两种现象线路图案，面板线路标示清晰上面配备灯泡、开关、接线柱等。
	4
	台
	184

	258
	高中物理
	物理仪器
	24038
	电磁感应演示器
	1.磁感应强度：>7MT； 
2.匀强磁场面积130×110mm2； 
3.磁场不均匀度：≤4％； 
4.工作电源电压：J1209型高中教学电源；4-1)磁极主体：两极串接：DC16～24V、2A；4-2)直流电机模型：DC：8～12V；4-3)悬挂导体实验：DC16～24V、3A； 
5.主机外形尺寸约：200×140×170mm；附有直流电机、直流发电机、转动线圈模型，底板尺寸为：不小于160mm*90mm；两边固定厚度不小于1mm钢边，带有不小于78mm*75mm*100mm方形线圈，不小于92mm*60mm*15mm长方形线圈；磁场力板尺寸不小于90mm*90mm,上面带有不少于16根钢针。
	1
	套
	468

	259
	高中物理
	物理仪器
	24039
	楞次定律演示器
	塑料圆形底盘直径不小于60mm，一个开口铝环，一个闭口铝环；纸盒规格180×79×33mm。
	2
	套
	157

	260
	高中物理
	物理仪器
	24041
	动能发电手电筒
	环保发电手电筒，不小于长90*宽50mm；物理光学实验教学仪器手持移动灯。
	2
	套
	92

	261
	高中物理
	物理仪器
	24049
	小型变压器
	产品主要是由斜山字形硅钢片（铁芯）、骨架及线圈、外壳等组成； 
1.铁芯：由厚0.5毫米的通用18型高硅钢片冲制而成； 
2.线圈：初，次级线圈（瓷肌两个）线圈骨架上应标明匝数； 
3.外壳：聚丙乙烯压制，上，下对接构成一整体。
	25
	套
	68

	262
	高中物理
	物理仪器
	24052
	洛伦兹力演示器
	1.产品由洛伦兹力管，励磁线圈，控制组合，暗箱四大部分组成； 
2.洛伦兹力管管径不小于153mm，与励磁线圈同轴平行放置； 
3.暗箱为木制，尺寸不小于340×300×440m； 
4.励磁电流方向可分为顺时、断路、逆时三档，并有信号灯指示电流方向；电流幅值在0～2.5A间连续可调； 
5.偏转板电压方可向可分为上正、断路、下正三档，并有参考刻度；电压幅值在50～250V间连续可调； 
6.洛伦兹力管转动角度大于180°，并有刻度指示； 
7.输入电压：220V±10%，50Hz；功耗45W；仪器可连续工作1小时； 
8.配送1A/250V保险丝2根。
	2
	台
	4200

	263
	高中物理
	物理仪器
	24053
	电子束演示器
	适用于采用热电子发射显示电子束在静电场和磁场中偏转的电子束演示器； 
1.基本结构由电子束管、电源装置、控制面板组成；电子束管的屏幕直径不小于：50mm,整体尺寸为：不小于226mm*120mm*200mm 
2.仪器通电预热2min后，应能正常工作； 
3.加速极电压：在0～700V范围内连续可调； 
4.偏转极板电压：在0～50V范围内连续可调，调至40V时，电子束应偏出屏幕外； 
5.电子束径迹亮度：加速极电压为200V时，电子束亮度过不小于5cd/m2。
	1
	台
	680

	264
	高中物理
	物理仪器
	24062
	电磁波的发送和接收演示器
	1.产品由发射机、接收机等组成；
2.发射机部分主要由主机、振子天线、甚高频振荡器、调制信号发生器、调制信号接口电路、音频功放电路及电源电路等组成；3.主机的外形尺寸为不小于225mm×145mm×97mm；
4.接收机部分主要由调频接收器、电表演示接收器、放大接收器等组成；
5.发射机工作频率约230MHz；振荡功率约3W；
6.内调制信号1KHz，断续，音乐；
7.外调制信号：≥1V的音频信号；
8.电源：使用电源220V±10﹪，50Hz；
9.调谐接收器指示灯珠1.5V，100uA，接收距离≥0.5米；
10.电表指示接收器的电表灵敏度＞200uA，接收距离≥3米；
11.放大接收的外形尺寸为不小于142mm×82mm×65mm；
12.放大接收器的扬声器阻值8Ω，0.5VA；
13.信号灯为5个LED灯显示；
14.接收距离≥4米；
15.使用电源DC6V（4节5号电池）；
★16.安全性能：安全性能达标；重金属含量（包括可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）按照GB/T 36021-2018.GB/T 29610-2013标准，电磁辐射功率限值按照GB 8702-2014标准必须≤0.02W/Kg的场量限值；投标人投标时提供第三方检验（检测）机构（具有CMA标识）出具的涉及安全性能的检验（检测）合格报告复印件并加盖投标人公章，验收时原件备查；产品应符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定、JY 0002-2003 《教学仪器设备产品的检验规则》；标志、说明书、包装符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	台
	590

	265
	高中物理
	物理仪器
	25004
	玻璃砖
	1.玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°； 
2.玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内； 
3.可以用脱脂棉、纱布清洁； 
4.外形尺寸不小于：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm； 
5.玻璃料的一拉质量要求应符合GB/T 903-2019《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类； 
6.玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为▽5，上下里底面、两斜面及另一样形面为精加工面，应进行抛光处理； 
7.玻璃砖的上下两面底面平行度为0.10mm； 
8.以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm； 
9.玻璃砖的边缘倒角按标准要求进行； 
10.精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。11.产品应符合JY 140-1982《玻璃砖》的要求。
	60
	块
	11

	266
	高中物理
	物理仪器
	25005
	光具座
	1、光学仪器，供中学物理学生分组几何光学实验用。
2、仪器由平凸透镜、两个双凸透镜、双凹透镜、透明塑料毛片、“一”字屏、白屏、烛台、干涉衍射偏振附件、光源、滑块、滑块锁紧把手、标尺、不锈钢双轨、底座等组成。
3、标尺：总长为960mm，宽为20mm，刻线长度900mm，最小刻度为1mm，刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm。
4、滑块滑动自如，无阻塞，滑块可通过滑块锁紧把手锁住。
5、光源的发光面与滑块的刻度标志在同一个垂直面上。
6、垂型光学导轨和两端支架在使用中有足够的稳定性和刚性。
7、光学系统的成像应清晰，像质满足产品性能的要求。
8、符合原教育部标准JY 0034-1991《普教光具座》的规定。
	30
	套
	220

	267
	高中物理
	物理仪器
	25008
	白光的色散与合成演示器
	1.产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成；
2.两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004；
3.三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角；
4.棱镜固定可靠，装卸方便；
5.产品应符合的要求JY 0310-1991《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。
	2
	套
	50

	268
	高中物理
	物理仪器
	25009
	透镜及其应用实验器
	由凹透镜、凸透镜、透镜支架、套圈、底座等组成
	31
	套
	65

	269
	高中物理
	物理仪器
	25015
	光的折射全反射实验器
	由黑色塑料底座带光源支架（不小于158×99×15mm）、半导体激光光源、玻璃砖（不小于45×25×17mm）、平面镜（不小于40×17×2mm）、塑料水槽（不小于75×35×20mm）及光盘（塑料制品直径不小于：95mm）组成；
	1
	套
	50

	270
	高中物理
	物理仪器
	25016
	光的干涉衍射偏振演示器
	光源采用12V50W的卤钨灯经光学系统形成平行光，出口处的照度可达12万勒克司以上，在6×9米的教室内照度为200勒克司的条件下学生可坐在坐位上观察到各种光学现象； 
1.可转式光具座； 
2.附加梯形具座； 
3.短滑块； 
4.长滑块； 
5.光具架； 
6.光源装置； 
7.观察系统（由观察筒与放大装置两部分组成）及元件等组成。
	1
	套
	550

	271
	高中物理
	物理仪器
	25017
	激光光学演示仪
	1.产品由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成； 
2.激光器机箱及演示屏均采用厚度不小于1mm的铁板制作，机箱外形尺寸约415×140×120mm，演示屏尺寸为350×280mm； 
3.度盘直径约160mm，度盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°； 
4.圆盘圆周印制刻度，分度值为10°，每30°标注刻度数字，度盘中心孔为φ13mm，用于插放光学组件； 
5.光学组件包括：平面镜1只、双平面镜1只、漫反射镜1只、半圆柱透镜1只、直角棱镜1只、潜望镜1只、平行平板1只，螺行玻璃棒1只、凹凸面反光镜1只、双凸透镜1只、等边棱镜1只、望远镜1只、平凸透镜1只、平凹透镜1只、扩束透镜（f=15）1只、劈尖1只、起偏器1只、检偏器1只、偏振器插片座1只、1#光刻衍射片1只、光具架1只、牛顿环1只；1#光刻衍射片结构尺寸约：单缝0.1mm，双缝0.1×0.1mm，三缝：0.08×0.08mm，四缝：0.06×0.12mm，光栅：0.08×0.08mm：0.04×0.08mm；圆孔：φ0.4mm；方孔：0.3×0.3mm；矩孔：0.25×0.4mm；三角孔：0.4mm。
	1
	台
	1505

	272
	高中物理
	物理仪器
	25018
	微型物理光学观察器
	半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等)；产品由接收屏、光学元件（衍射片）、激光器、机身、电池仓盒、电池（2节1.5V）、电源开关、+、-外接线柱和调节手轮组成。
	1
	套
	250

	273
	高中物理
	物理仪器
	25021
	牛顿环
	JY0300-1991牛顿环，外径不小于60mm通光口径不小于30mm。
	1
	个
	53

	274
	高中物理
	物理仪器
	25022
	光导纤维应用演示器
	利用光导纤维制成的传光束作为传声、传像媒体，结合光电效应等电子技术制作而成的导光演示装置；仪器由发射、传像传声、接收三大部分组成，仪器面板上带有电源开光、幻灯镜头、声像转换开关、频率调节器、声音输出端口、声音输入端口、光波输出端口、光波输入端口、反光镜和扬声器；配置有传声光纤束和传像光纤束各一根；外形尺寸不小于300×240×50mm。
	2
	台
	301

	275
	高中物理
	物理仪器
	25023
	光的偏振观察器
	起偏器：不小于φ170×2mm；检偏器：不小于φ170×2mm；起偏器、检偏器圆周有方位及角度标识，起偏器、检偏器相位相差90度是偏振最明显；
	3
	套
	276

	276
	高中物理
	物理仪器
	25103
	手持直视分光镜
	由保护片、单缝、透镜、组合棱镜等组成
	1
	套
	30

	277
	高中物理
	物理仪器
	25107
	光谱管组
	由六支直形光谱管组成
	2
	套
	400

	278
	高中物理
	物理仪器
	25109
	光电效应演示器
	金属机箱由主机、铜丝网、锌板、日光灯管、紫外线灯管、有机玻璃挡板、硬纸板、防辐射安全罩、灯管移动装置、细砂纸、保险丝、连接线、电源线等组成； 
技术参数：使用电源：AC220V±10%频率50Hz±2Hz在紫外线灯管的照射下产生的电流大于200uA产品整体尺寸约：245×260×345mm，±2mm(长×宽×高)；主机：260×245×120mm，±2mm(长×宽×高)；有机玻璃罩：160×210×205mm，±2mm(长×宽×高)；锌板：125×155×1mm(长×宽×厚)；铜丝网：105×150mm，±2mm(长×宽)；
	2
	台
	650

	279
	高中物理
	物理仪器
	25109
	光电效应演示器
	1.光电管在光源照射下，产生光电效应现象；
2.电源电压：220V,50Hz;光源功率15W;
3.产品尺寸不小于：400×280×45mm
	1
	台
	334

	280
	高中物理
	物理仪器
	31020
	高压输变电模拟演示器
	1.发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户产品主要由底座、输电线路、连接线、变压器、小灯泡等组成；升压变压器输入电压3V，输出电压为36V；产品外形尺寸为：490mm×200mm×25mm； 
2.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	套
	380

	281
	高中物理
	物理仪器
	64005
	镊子
	1.镊子的宽度不小于9mm，镊子的长度不小于155mm。
2.镊子制作应光滑、平整、无缺陷。
3.镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。
	32
	支
	4

	282
	高中物理
	物理仪器
	64063
	乳胶管
	1.产品用优质乳胶制造。
2.产品内径为5~6mm，壁厚1mm；
3.产品每根之长度应不少于1米；
	2
	米
	5

	283
	高中物理
	物理仪器
	80101
	电工材料
	鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等。
	10
	套
	60

	284
	高中物理
	物理仪器
	80102
	电子元件(工业产品)
	包括电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。
	10
	套
	90

	285
	高中物理
	物理仪器
	80104
	家庭电路器材
	1.包括空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等； 
2.各器材符合相关的技术标准要求；
	2
	套
	280

	286
	高中物理
	物理仪器
	80105
	一般材料
	磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等。
	2
	套
	165

	287
	高中物理
	物理仪器
	80106
	彩色透光片
	1.包括红、绿、蓝三种透光胶片； 
2.色彩纯正，片面清洁无划伤。
	1
	套
	12

	288
	高中物理
	物理仪器
	80114
	传感器器材
	各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等；
	1
	套
	180

	289
	高中物理
	物理仪器
	80117
	演示实验器材
	云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00；
	1
	套
	240

	290
	高中物理
	物理仪器
	80118
	学生实验纸材
	打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸
	101
	套
	45

	291
	高中物理
	物理仪器
	80120
	温度报警实验器材套件
	热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)
	1
	套
	40

	292
	高中物理
	物理仪器
	80121
	电熨斗控温电路套件
	由双金属片、电热丝、弹性片、触点、绝缘支架、调温螺丝等组成
	1
	盒
	94

	293
	高中物理
	物理仪器
	80122
	防盗报警电路器材套件
	小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)
	1
	套
	40

	294
	高中物理
	物理仪器
	80123
	光控开关实验器材套件
	光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻
	1
	套
	68

	295
	高中物理
	物理仪器
	80125
	火灾报警器
	360度光电式探测、光学迷宫式、吸顶安装；采用低功耗cmOC微处理器；具有手动测试、复位功能；独立9V工作电流；结构设计独特，防尘、防虫，抗外界光线干扰强；检测面积不小于：20平方米；
	1
	个
	68

	296
	高中物理
	物理仪器
	80140
	桥梁模型器材套件
	1.桥梁模型器材套件分为六种不同的种类：梁式桥模型、拱形桥模型、斜拉桥模型、桁架桥模型、吊桥模型、悬索桥模型； 
2.本模型的长度均不小于200mm，宽度不小于30mm；梁式桥模型、拱形桥模型组装后总高度不小于55mm；斜拉桥模型、悬索桥模型组装后总高度不小于110mm，桁架桥模型组装后总高度不小于90mm，吊桥组装后总高度不小于84mm；
	1
	套
	295

	297
	高中物理
	物理仪器
	80143
	简易无线话筒器材套件
	本器材套件由三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒等组成。
	1
	套
	30

	298
	高中物理
	物理仪器
	80145
	简易收音机器材套件
	本器材套件由电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机组成。
	1
	套
	45

	299
	高中物理
	物理仪器
	80146
	三极管放大电路器材套件
	本器材套件由三极管、电容、电阻、电池组成。
	1
	套
	50

	300
	高中物理
	物理仪器
	80151
	滚上体
	本实验演示锥体在斜双杠上自由滚动的现象，巧妙地利用锥体的形状，将支撑点在锥体轴线方向上的移动(横向)对锥体质心的影响同斜双杠的倾斜(纵向)对锥体质心的影响结合起来，当横向作用占主导时，甚至表现为出人意料的反常运动，即锥体会自动滚向斜双杠较高的一端。
	1
	套
	450

	301
	高中物理
	物理仪器
	80157
	简单机器人
	外形尺寸不小于：28×19×38cm；主要功能:1.具有3种模式:跳舞模式.战斗模式和编程模式；2可以通过遥控器控制机器人吐弹；3.机器人能带着音乐前进和后退；4.机器人的头能左转和右转；
	2
	套
	250

	302
	高中物理
	物理仪器
	80159
	频闪观察器
	仪器由机箱、频率控制器、频闪灯、水槽、水泵、倍频开关、水流调节阀等组成；可以完成的实验：在一定的频率闪光的情况下，可以清楚的观察到物体（点状水滴）自由落体在空间由密到疏，切每一水滴下落距离符合自由落体位移和时间的平方成正比的规律； 
一、技术参数： 
1)闪光频率范围：0--99Hz；‚步进值1Hz，编码电位器连续调节； 
2)触发方式：内触发； 
3)闪频稳定度：≤0.1%； 
4)闪光持续时间为：1毫秒； 
5)闪光次数大于百万次；闪光灯泡：专用氙气放电频爆闪低余晖高亮度闪光灯供电电源：额定电压：220V±5%50Hz耗电功率：<75W。
	1
	套
	400

	303
	高中物理
	物理仪器
	80160
	各种陀螺
	塑料材质；用于圆周运动、离心运动。
	2
	套
	65

	304
	高中物理
	物理仪器
	80161
	大回转轮
	滚摆轴的两端小孔内穿线并固定牢，悬挂于支架上，使之水平；然后，用手捻转滚摆轴，使滚摆上升，悬线同时缠绕在轴的两头；当滚摆升到接近顶点的时候放手，滚摆便在重力的作用下，旋转下降，而且越转越快；滚摆下降到最低点，即不再下降的时候，由于惯性作用，继续转动，它又开始绕着悬线上升；上升到与上一次髙度差不多时（略低于上一次高度）停止上升，在重力的作用下又下降；这样上升、下降反复多次，最后才完全停止。
	1
	套
	250

	305
	高中物理
	物理仪器
	80162
	三轨竟速
	由底座、支架及三条弯曲各异的轨道组成，配三只Φ35mm不锈钢钢球；把三个相同的小球在各轨道同一高度同时释放，观察小球运动到终点的先后顺序；用于探究最速轨道；底座为黑色喷塑铁板950mm×120mm×18mm；
	1
	套
	450

	306
	高中物理
	物理仪器
	80163
	翻转环实验器
	产品由底座、支架、金属环、钢球等组成；外形尺寸不小于：53×16×56cm；金属环不小于φ39cm。
	1
	套
	550

	307
	高中物理
	物理仪器
	80165
	离心力铁环
	产品由转台、电机、铁环、转轴等组成；用于曲线运动实验。
	2
	套
	240

	308
	高中物理
	物理仪器
	80166
	滚动的方轮
	由斜面、方轮、支撑板等组成
	1
	套
	345

	309
	高中物理
	物理仪器
	80167
	玩具赛车
	长约7cm，金属材质；用于向心力实验。
	1
	套
	156

	310
	高中物理
	物理仪器
	80168
	饮水鸟
	演示高中物理的物态变化，饮水鸟体有玻璃管、盆中、内装有易挥发的液体乙醚,在不动的情况下,尾部下半部分是液体乙醚,上半部分是气体状态，鸟头部遇冷吸收周围空气热量等。
	1
	套
	68

	311
	高中物理
	物理仪器
	80169
	鱼洗
	铜质，演示受迫振动,振动在水面上传播，并与盆壁反射回来的反射波叠加形成二维驻波。
	1
	套
	604

	312
	高中物理
	物理仪器
	80170
	水火箭
	产品由发射支架、塑料瓶（火箭）、打气筒、导轨等组成；外形尺寸不小于：21*12*13cm；用于力是相互的实验。
	3
	套
	320

	313
	高中物理
	物理仪器
	80171
	滴水起电机
	本仪器由电机、支架，滴水装置，感应圈，盛水筒，绝缘垫等组成；金属喷塑外壳，开尔文滴水起电机，演示滴水感应起电。
	1
	套
	512

	314
	高中物理
	物理仪器
	80172
	气体辉光球
	外观直径不小于15cm的高强度玻璃球壳，球内充有稀薄的惰性气体，玻璃球中央有一个黑色球状电极。
	1
	套
	285

	315
	高中物理
	物理仪器
	82002
	护目镜
	产品用于实验用。防强光、眩光、紫外光、激光，或是机械性伤害（机加工）
1、镜框：乙烯。
2、镜片：采用聚碳酸酯镜片，镜片高清透光率。
3、防护：多重防护，适合多种环境使用。
4、调节：可调节弹性头带。
5、鼻垫：柔软的面框和鼻垫
6、呼吸：带呼吸孔。
7、侧面完全遮挡。
8、产品尺寸：镜宽15cm±1cm, 鼻间距3cm±1cm, 镜高7cm±1cm。
	1
	个
	40

	316
	高中物理
	物理仪器
	82006
	手套
	普通棉线手套。编织紧密、耐磨、易洗，穿戴后手感舒适，活动自如。
	20
	双
	6

	317
	高中物理
	物理仪器
	82016
	高压绝缘凳
	工作电压不小于120kV
	1
	个
	450

	318
	高中化学
	化学仪器
	2002
	打孔器
	1.为四件成套打孔器，由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成；
2.刀口内径分别为10mm、8mm、6mm、4mm，刀管外径分别为12mm、10mm、8mm、6mm，刀口表面镀铬；
3.顶屑杆φ3.5mm，长105mm；4.刀刃硬度不低于HRC55，刃口锋利，无卷刃、缺口等缺陷；
	4
	套
	10

	319
	高中化学
	化学仪器
	2003
	打孔夹板
	1.产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 
2.产品长不小于175mm,宽不小于40mm；上夹板应备有直径为约6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个；紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位；上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度。
	2
	个
	10

	320
	高中化学
	化学仪器
	2004
	打孔器刮刀
	1.产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成； 
2.刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理；刀架工作端为1：4锥度圓锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口； 
3.刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度； 
4.手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适； 
5.刀片与刀架配合灵活，便于装拆； 
6.其余要求应符合JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》的规定。
	1
	个
	14

	321
	高中化学
	化学仪器
	2005
	手摇钻孔器
	可以完成对橡胶塞，软木塞的钻孔，钻孔直径分别为约6mm，8mm，10mm,最大钻孔深度35mm。由架体、手轮、钻杆及钻管组成。
	1
	台
	105

	322
	高中化学
	化学仪器
	2020
	仪器车
	采用优质不锈钢材质。 
1.产品由搁盘2个，车架2个； 
2.支架底部用万向轮组装，规格不小于Ф25mm×360mm×660mm； 
3.规格不小于800mm×500mm×1100mm，表面涂复； 
4.脚杆表面油漆涂复； 
5.附件由M6×30螺杆8个，M6螺帽8个，弹簧垫圈8个，Ф6平垫8个构成； 
6.整套产品组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为货车式；7.其它应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。
	2
	辆
	450

	323
	高中化学
	化学仪器
	2077
	电加热器
	密封式。
1.额定电压AC220V±5％50Hz+5,额定功率不小于1000W；
2.密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃；
3.产品尺寸不小于：220mm×220mm，不锈钢制。加热面板直径不小于155mm，高16mm，黑色圆形；
4.其他要求符合GB5488—85《日用电炉》的相关规定。
5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	2
	台
	75

	324
	高中化学
	化学仪器
	2081
	蒸馏水器
	1.仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成； 
2.不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率2kw,外形体积规格尺寸：31*23*60cm，出水量每小时2L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管； 
3.电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成；
	1
	台
	752

	325
	高中化学
	化学仪器
	2083
	列管式烘干器
	1.化学实验设备，供试管瓶子干燥用，仪器外壳采用不锈钢金属材质 
2.电热式。 
3.额定电压：220V。 
4.发热功率：240W。 
5.干燥位：13个。 
6.热风温度：50℃－60℃。 
7.绝缘电阻：大于20MΩ。 
8.干燥时间：3～5min。 
9.耐压强度：AC1.5KV、50HZ正弦波，历时1分钟，无击穿、飞弧现象。 
10.分别有风扇及加热两个按钮，并有指示灯提示。
	1
	台
	284

	326
	高中化学
	化学仪器
	2094
	水浴锅
	双孔式恒温水浴锅，1.工作水箱采用不锈钢，水箱盖采用铝金属制品，形状呈四个同心圆环，3.技术指标：孔数：2孔，加热功率：800W,熔丝管：8A；4.温控范围：室温—100摄氏度；温控精度：≤±0.5摄氏度；5.由室温升至沸点≤70分钟，搅拌速度：0-1000转/分钟；6.工作电压：AC220V50HZ，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%；7.整体尺寸不小于：382mm×166mm×154mm（长×宽×高）。
	1
	个
	134

	327
	高中化学
	化学仪器
	2121
	塑料洗瓶
	1.瓶体用无毒塑料制成，容积250ml； 
2.喷管直径φ7mm，瓶身上刻有250ml刻度线插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴内直径φ1mm； 
3.其余要求应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	82
	个
	6

	328
	高中化学
	化学仪器
	2122
	试剂瓶托盘
	1.托盘外形尺寸不小于300mm×200mm； 
2.托盘材质应为ABS材质； 
3.其余要求应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	110
	个
	26

	329
	高中化学
	化学仪器
	2123
	实验用品提篮
	1.木质或竹质或塑料制品；
2.长≥40cm，宽≥25cm，高≥35cm,厚≥1cm；
3.外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜；可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉
4.其余要求应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	254
	个
	128

	330
	高中化学
	化学仪器
	2124
	塑料水槽
	1.产品用无毒透明硬质塑料制成；
2.外形尺寸不小于：250mm×180mm×100mm，壁厚2mm；
3.产品自1m高度处自由下落于水泥地面后无破损；
	30
	个
	16

	331
	高中化学
	化学仪器
	2127
	聚光小手电筒
	直流LED，长约10～15cm；
	28
	支
	28

	332
	高中化学
	化学仪器
	3002
	方座支架
	1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成；
2.底座由铸铁制成，外层涂有防锈漆，立杆一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀；
3.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直；
4.底座规格：≥200mm×130mm。
5.立杆直径≥10mm，杆长≥600mm。
6.大铁环内径≥90mm，柄长≥105mm。
7.小铁环内径≥50mm，柄长≥125mm，圆环≥120°处有一开口，宽约20mm。
	50
	套
	60

	333
	高中化学
	化学仪器
	3005
	万能夹
	1、中学化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用。
2、产品由夹杆、夹头组成。夹头成双夹叉形，夹口通过张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫。夹杆直径为φ8mm，长150mm，表面喷塑处理。夹持范围为φ5～70mm。夹持质量不小于1.5Kg。
3、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。
	60
	个
	20

	334
	高中化学
	化学仪器
	3006
	三脚架
	1.圆环、支撑脚用料为φ6mm冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。
2.支撑圆环直径外径φ130mm，φ内径90mm、壁厚5mm。圆环平面与放置台面平行，高138mm。
3.三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。
4.表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损；无锈蚀及其他机械损伤。
5.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	30
	个
	14

	335
	高中化学
	化学仪器
	3007
	泥三角
	1.产品用铁丝扭成，套有瓷管，由三根铁丝弯成； 
2.套有三截素烧瓷管，以耐热陶瓷管和铁线缠绕而成的三角形支撑物，用来支撑坩埚以利加热，防止炸裂； 
3.瓷管长度≥58mm，直径≥12mm，铁丝扭成长度≥100mm。
	5
	个
	4

	336
	高中化学
	化学仪器
	3008
	试管架
	1.12孔木制。底座厚度≥12mm，孔板厚度≥8mm，试管孔≥21mm； 
2.木质制品所用木材需经脱脂干燥处理，表面涂有清漆，产品外观无明显扭曲、变形现象； 
3.上孔板与底座上面距离70±5mm，试管柱直径Ф10±1mm，长度为65±5mm，底座上平面对应孔板孔，加工有同孔径的凹坑深约3mm； 
4.试管柱与底座上平面的垂直度不大于2mm； 
5.底座上平面和上孔板面应平行、无明显偏斜。 
6.尺寸不小于410*60*80mm
	0
	个
	25

	337
	高中化学
	化学仪器
	3010
	滴定台
	尺寸不小于300mm×150mm×18mm，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳。立杆直径不小于12mm，长度不小于600mm，表面镀铬。立杆与底座垂直度误差不大于3mm。
	0
	个
	32

	338
	高中化学
	化学仪器
	3011
	滴定夹
	左右可夹持直长度为不小于800mm，容量为不小于50ml的滴定管两支，最大夹持直径不小于20mm，夹持竖质量不小于1kg。夹体、夹脚由铝合金铸制而成，表现防腐处理，两对夹脚均应套乳胶管。扭力弹簧表面镀锌。
	30
	个
	30

	339
	高中化学
	化学仪器
	3012
	多用滴管架
	产品选用聚丙烯全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。
1.多用滴管架由支架2个，横杆3根组成；
2.支架为塑料制作，有效尺寸不小于55×55±1mm；
3.横杆为塑料制作，有效尺寸为不小于210×25mm；
4.支架与横杆插装后应摆放平稳；
5.多用滴管架可放滴管数不少于20个；
6.组装后的外形尺寸不小于：200mm×60mm×60mm。
	28
	个
	14

	340
	高中化学
	化学仪器
	3014
	移液管架
	有机玻璃制成。
产品尺寸不小于：22*20cm
	13
	个
	48

	341
	高中化学
	化学仪器
	3015
	比色管架
	6孔
	13
	个
	33

	342
	高中化学
	化学仪器
	4003
	高中学生电源
	交流：2V～16V/3A，每2V一档，直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档
	6
	台
	250

	343
	高中化学
	化学仪器
	4006
	高中教学电源
	交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断,过载自动保护功能40A有定时功能。外形尺寸不小于280mm×230mm×100mm。
	1
	台
	336

	344
	高中化学
	化学仪器
	11003
	托盘天平
	1.最大称量100g，分度值0.1g,标尺称量0-5g；
2.底座为金属冲压件,表面喷塑，颜色为绿色；
3.横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬；
4.两边吊架为锌合金压铸件，刀子为钢制，双向调节螺母；
5.标尺刻度清晰，游码为铜质，滑动自如；
6.双托盘，托盘为塑胶制成；
7.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；附件：四等砝码一套，镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置；
8.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼,电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷,油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；
9.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	30
	台
	70

	345
	高中化学
	化学仪器
	11010
	电子天平
	1.最大秤量400g,分度值0.1g；
2.天平秤量允许误差±0.3g；
3.塑料上下壳，配有调整脚，LCD显示；
4.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径不小于100mm；
5,交直流两用；
6.全量程去皮称重模式，高分辨率，反应速度快，稳定；
7.其他计量要求符合国家标准。
	1
	台
	720

	346
	高中化学
	化学仪器
	11010
	电子天平
	1.最大秤量100g,分度值0.1g；
2.天平秤量允许误差±0.3g；
3.塑料上下壳，配有调整脚，LCD显示；
4.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径不小于100mm；
5,交直流两用；
6.全量程去皮称重模式，高分辨率，反应速度快，稳定；
7.其他计量要求符合国家标准。
	13
	台
	680

	347
	高中化学
	化学仪器
	11010
	电子天平
	1.最大秤量200g,分度值0.001g；
2.天平秤量允许误差±0.3g；
3.塑料上下壳，配有调整脚，LCD显示；
4.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径不小于100mm,；
5.交直流两用，配防风罩，带水平泡；
6.全量程去皮称重模式，高分辨率，反应速度快，稳定；
7.其他计量要求符合国家标准。
	1
	台
	680

	348
	高中化学
	化学仪器
	13001
	温度计
	1.水银温度计，测量范围：0～360℃；2.最小分度值：1℃；
3.允许误差：±1℃。
	1
	支
	6

	349
	高中化学
	化学仪器
	16001
	密度计
	1.密度大于1g/cm3；密封玻管，固定纸刻度线，分度值≤0.05，测量密度＞1外形匀称，光洁透明，无龟裂破损；密度＞1g/cm3
2.技术要求应符合GB/T17764-2008《密度计的结构和校准原则》.JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定.
	1
	支
	4

	350
	高中化学
	化学仪器
	16001
	密度计
	1.密度小于1g/cm3；密封玻管，固定纸刻度线，分度值≤0.05，测量密度＜1，外形匀称，光洁透明，无龟裂破损；
2.技术要求应符合GB/T17764-2008《密度计的结构和校准原则》.JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	1
	支
	4

	351
	高中化学
	化学仪器
	16003
	酸度计(pH计)
	1.笔式，测量范围：pH0～14，分辨率：0.1； 
2.产品符合GB/T11165-2005《实验室pH计》.JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	43
	台
	250

	352
	高中化学
	化学仪器
	26011
	微型溶液导电实验器
	机壳采用优质ABS塑料注塑成型，圆柱形手柄与导电强度显示一体，手柄上装有电源开关及电池盖方便更换电池，并刻有5个凹槽方便手握。强度显示面板上有三角形强度指示。演示板上有五组相同的演示二极管电路（每组5个二极管），盛液盒5个。产品带按钮开关，可独立测试溶液。产品整体尺寸不小于：196mm×58mm×50mm，测量头为两根φ2mm耐酸性圆头不锈钢杆，长度80mm。
	28
	套
	48

	353
	高中化学
	化学仪器
	26013
	中和热测定仪
	教学用产品：里层为锥型玻璃烧杯，容积为150mL，中间采用隔层，外层用ABS塑料成型，烧杯瓶口盖采用特制橡胶并开有二个小孔，其中一个孔插温度计，另一个孔插搅拌棒；产品尺寸不小于：52mm×96mm×96mm。4.容积为150mL。5.净重120g。
	30
	套
	34

	354
	高中化学
	化学仪器
	26019
	气体实验微型装置
	以微型玻璃仪器为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反应容器一般不超过30mL
	13
	套
	145

	355
	高中化学
	化学仪器
	26020
	氢燃料电池演示器
	两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm
	1
	套
	680

	356
	高中化学
	化学仪器
	26021
	氢燃料电池实验器
	一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流电压表
	16
	套
	380

	357
	高中化学
	化学仪器
	26023
	电解槽演示器
	本仪器主要由阳极、阴极、离子交换膜、槽体等组成。
产品尺寸不小于：25cm×15cm×10cm，
	2
	台
	680

	358
	高中化学
	化学仪器
	26027
	电泳演示器
	组成：由底座、带有刻度的U型管背板、U型玻璃管、电极、插座、开关、电源接通指示灯、高压指示灯、开关指示灯等组成。
输入电源电压：AVDC6-12V
输入电源电流≥1.5A
输出电压：＞150v
输出电流＞80ma
	1
	台
	180

	359
	高中化学
	化学仪器
	26035
	放电反应实验仪
	通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W
	2
	套
	803

	360
	高中化学
	化学仪器
	26040
	光化学实验演示器
	能演示甲烷与氯气的反应
	2
	件
	200

	361
	高中化学
	化学仪器
	64005
	镊子
	1.镊子的宽度不小于9mm，镊子的长度不小于155mm。
2.镊子制作应光滑、平整、无缺陷。
3.镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。
	25
	支
	4

	362
	高中化学
	化学仪器
	64008
	螺旋皮管夹
	1.产品用钢材制成，应作防锈处理。 
2.产品制作应光滑、平整、无缺陷。 
3.产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好。 
4.螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。
	5
	个
	2

	363
	高中化学
	化学仪器
	64032
	石棉网
	1.产品由金属网和附在网上的石棉组成。 
2.金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于125mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 
3.金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落。 
4.整体平整、美观，不翘角。
	30
	个
	1

	364
	高中化学
	化学仪器
	64034
	隔热网
	功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉，是环保型的
	55
	个
	5

	365
	高中化学
	化学仪器
	64035
	二连球
	250ml，化学实验用材料。
	2
	个
	22

	366
	高中化学
	化学仪器
	64041
	燃烧匙
	1.铜勺：材料采用厚度约为0.5mm的Ｈ62铜板。
2.手柄：材料为直径Φ2mm，长度不小于200mm镀锌铁丝或电焊条芯。
3.铜勺与手柄用氧焊连接。
4.铜勺成形外圆直径为20mm，窝孔深度不小于3.5mm。
	5
	个
	5

	367
	高中化学
	化学仪器
	64042
	药匙
	1.药匙采用塑料制成。药匙的宽度为12mm，长度不小于125mm。
2.产品制作光滑、平整、无毛刺、无缺陷。
	20
	把
	2

	368
	高中化学
	化学仪器
	64062
	橡胶管
	1.产品用优质天然橡胶制造。 
2.产品内径为7~8mm，壁厚1mm。 
3.产品每整根之重量应不少于1kg。 
	6
	千克
	28

	369
	高中化学
	化学仪器
	64067
	洗耳球
	优质天然橡胶制造，60mL；
	15
	个
	9

	370
	高中化学
	化学仪器
	64072
	烧瓶刷
	1.产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 
2.金属丝用Φ3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250mm。 
3.制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径不小于Φ60mm，长度不小于100mm，要求不散、脱毛。 
4.整体平整、美观。
	13
	个
	2

	371
	高中化学
	化学仪器
	64080
	结晶皿
	80mm
	2
	个
	9

	372
	高中化学
	化学仪器
	64092
	井穴板
	1.由透明的聚苯乙烯或性能优于聚苯乙烯的材料制造； 
2.井穴板具有试管、烧杯、储瓶等功能； 
3.条型板为9孔，孔穴容积0.7ml； 
4.能耐无机酸、碱、盐腐蚀，忌与甲苯、氯仿等有机溶剂接近； 
5.承受温度≤80℃； 
6.其余要求应符合JY/T0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的规定。
	30
	个
	12

	373
	高中化学
	化学仪器
	64092
	井穴板
	1.条型6孔板，孔穴容积5ml，附带双导气管；
2.由透明的聚苯乙烯或性能优于聚苯乙烯的材料制造；
3.井穴板具有试管、烧杯、储瓶等功能；
4.能耐无机酸、碱、盐腐蚀，忌与甲苯、氯仿等有机溶剂接近；
5.承受温度≤80℃；
6.其余要求应符合JY/T0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的规定。
	30
	个
	12

	374
	高中化学
	化学仪器
	64094
	塑料多用滴管
	1.4mL； 
2.功能：具直形、弯形、直单球、弯单球吸管及滴定管的功能； 
3.用聚乙烯材料制造； 
4.耐无机酸、碱、盐腐蚀； 
5.承受温度≤80℃； 
6.其余要求应符合JY/T0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的规定。
	300
	支
	1

	375
	高中化学
	化学仪器
	80202
	高中化学实验材料
	小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等
	25
	份
	31

	376
	高中化学
	化学仪器
	80203
	电极材料
	石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极
	55
	套
	61

	377
	高中化学
	化学仪器
	81052
	玻璃管切割器
	不锈钢，适合切割20MM以内。
	2
	个
	52

	378
	高中化学
	化学仪器
	82002
	护目镜
	产品用于实验用。防强光、眩光、紫外光、激光，或是机械性伤害（机加工）
1、镜框：乙烯。
2、镜片：采用聚碳酸酯镜片，镜片高清透光率。
3、防护：多重防护，适合多种环境使用。
4、调节：可调节弹性头带。
5、鼻垫：柔软的面框和鼻垫
6、呼吸：带呼吸孔。
7、侧面完全遮挡。
8、产品尺寸：镜宽15cm±1cm, 鼻间距3cm±1cm, 镜高7cm±1cm。
	112
	个
	40

	379
	高中化学
	化学仪器
	82006
	手套
	1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm.。
2、耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。
3、冬季不发硬，夏季不粘连。
4、各部位完整严密，无开裂和小孔。
	360
	双
	14

	380
	高中化学
	化学仪器
	82006
	手套
	1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm.。
2、耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。
3、冬季不发硬，夏季不粘连。
4、各部位完整严密，无开裂和小孔。
	19
	双
	14

	381
	高中生物
	生物仪器
	2002
	打孔器
	1.为四件成套打孔器，由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成；
2.刀口内径分别为10mm、8mm、6mm、4mm，刀管外径分别为12mm、10mm、8mm、6mm，刀口表面镀铬；
3.顶屑杆φ3.5mm，长105mm；4.刀刃硬度不低于HRC55，刃口锋利，无卷刃、缺口等缺陷；
	2
	套
	10

	382
	高中生物
	生物仪器
	2009
	书写白板
	900mm×1800mm，双面，带支架
	1
	块
	465

	383
	高中生物
	生物仪器
	2020
	仪器车
	采用优质不锈钢材质。 
1.产品由搁盘2个，车架2个； 
2.支架底部用万向轮组装，规格不小于Ф25mm×360mm×660mm； 
3.规格不小于800mm×500mm×1100mm，表面涂复； 
4.脚杆表面油漆涂复； 
5.附件由M6×30螺杆8个，M6螺帽8个，弹簧垫圈8个，Ф6平垫8个构成； 
6.整套产品组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为货车式；7.其它应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。
	2
	辆
	450

	384
	高中生物
	生物仪器
	2070
	电动离心机
	3000r/min～16000r/min，1.5mL×12+0.5mL×12，无刷电机，带电锁
	2
	台
	680

	385
	高中生物
	生物仪器
	2070
	电动离心机
	0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁
	1
	台
	680

	386
	高中生物
	生物仪器
	2073
	磁力加热搅拌器
	1.产品由主机、搅拌子、不锈钢支架、固定件、固定夹子组成。
2.主机上有托盘、电源按钮、加热按钮和调速旋钮。
3.容量：20mL～3000mL，转速：0r/min～1200r/min，无级调速
4.主机尺寸不小于：230mm×150mm×100mm，托盘直径不小于110mm，固定杆长不小于200mm，固定夹子长不小于150mm。
	1
	台
	280

	387
	高中生物
	生物仪器
	2082
	恒温水浴锅
	双孔式恒温水浴锅，
1.工作水箱采用不锈钢，水箱盖采用铝金属制品，形状呈四个同心圆环，
2.外直径分别为：Φ123mm，Φ102mm，Φ80mm，Φ58mm温控精确并带有数字显示，自动控温。
3.技术指标：孔数：2孔，加热功率：800W,熔丝管：8A。
4.温控范围：室温—100摄氏度。温控精度：≤±0.5摄氏度。
5.由室温升至沸点≤70分钟，搅拌速度：0-1000转/分钟。
6.工作电压：AC220V50HZ，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。
7.整体规格不小于：382mm×166mm×154mm（长×宽×高）。
	2
	台
	600

	388
	高中生物
	生物仪器
	2084
	烘干箱
	1.电源电压：AC220±10%（50Hz）；
2.控温范围：室温～120℃；
3.显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃)；
4.温度波动性：≤±1℃；
5.二次温差：≤8℃；
6.容积: ≥60L；
7.设有玻璃观察窗，便于观察，PID智能数显控温；
	2
	台
	1250

	389
	高中生物
	生物仪器
	2087
	恒温培养箱
	1.电源电压：单相220V±10%（50Hz)；
2.额定功率：300W；
3.工作温度范围：20～60℃；
4.温度波动：不大于±1℃；
5.产品尺寸：≥310mm×310mm×350mm。
	2
	台
	1250

	390
	高中生物
	生物仪器
	2088
	光照培养箱
	容积：250L
光照强度：0lx～12000lx分级可调
控温范围：10℃～50℃(有光照)
温度波动性：±1℃
温度均匀度：±2℃
	2
	台
	4500

	391
	高中生物
	生物仪器
	2089
	超净工作台
	超净工作台采用不锈钢台面，超净工作台采用二级空气过滤,超净度很高。
产品技术性能：
1、双人单面，垂直送风，100级。
2、过滤效果：净化有效工作区域达100级≥0.3-0.5微米的尘埃粒子每升小于三个
3、震动：工作台面不大于5微米。
4、风速：送风风速：0.3m/s～0.6m/s可调。
5、噪音:一档噪音≤65分贝。
6、带紫外线灯安全防护装置，启动紫外线光管30分钟后，工作区域可达到无菌。
7、工作电压:AC 220V±10%  50Hz
	1
	台
	4850

	392
	高中生物
	生物仪器
	2119
	整理箱
	矮型，储存及分发药品用
	15
	个
	33

	393
	高中生物
	生物仪器
	2121
	塑料洗瓶
	1.瓶体用无毒塑料制成，容积250ml；
2.喷管直径φ7mm，瓶身上刻有250ml刻度线插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴内直径φ1mm；
3.其余要求应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	30
	个
	8

	394
	高中生物
	生物仪器
	3008
	试管架
	32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配
	4
	个
	48

	395
	高中生物
	生物仪器
	11003
	托盘天平
	1.最大称量200g，分度值0.2g,标尺称量0-5g；
2.底座为金属冲压件，表面喷塑，颜色为绿色；
3.横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬；
4.两边吊架为锌合金压铸件，刀子为钢制，双向调节螺母；
5.标尺刻度清晰，游码为铜质，滑动自如；
6.双托盘，托盘为塑胶制成
7.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；附件：四等砝码一套，镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置；
8.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；9.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	35
	台
	75

	396
	高中生物
	生物仪器
	16017
	血球计数板
	1、血球计数板是一块特制的厚型载玻片，载玻片上有4条槽而构成3个平台。
2、中间的平台较宽，其中间又被一短横槽分隔成两半，每个半边上面各有一个计数区，计数区被分成9个大方格。中间的大方格为计数室。
3、计数室分为16个中方格，而每个中方格又分成25个小方格；或计数室分成25个中方格，而每个中方格又分成16个小方格。大方格每边长度误差为±1%。
	40
	片
	33

	397
	高中生物
	生物仪器
	27006
	接种环
	1.产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成； 
2.金属手柄，合金金属丝.规格尺寸：长55±2mm，环直径2.5±0.2mm。材质：18/8型钢制； 
3.一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄，配有Φ0.5镍铬丝。
	30
	支
	20

	398
	高中生物
	生物仪器
	27011
	研磨过滤器
	1.容量20mL，产品由外套筒、顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头组成；
2.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY0002－2003《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。
	2
	个
	84

	399
	高中生物
	生物仪器
	27012
	光照培养架
	1.由架体、隔热板、照明灯管组成；
2.架体实用多层，万能角钢，内置电源，照明独立控制，灯管固定在隔热板上，每层配专用灯一支，并使用平衡棒可任意调节隔热板的高度。
	3
	台
	1650

	400
	高中生物
	生物仪器
	27013
	普通手术剪
	直尖头，140mm，符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY0002－2003《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。
	10
	把
	20

	401
	高中生物
	生物仪器
	27016
	刀片
	教学用刀片，符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY0002－2003《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。
	4
	包
	12

	402
	高中生物
	生物仪器
	27020
	电泳仪
	1、本仪器采用微电脑处理器作为控制核心,输出单元采用开关电源构成。具有体积小、重量轻、输出功率大、工作可靠等优点。
2、输出信息采用液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时时间、工作状态、保护等功能。
3、具有定时报警功能。
4、具有储存记忆厂作参数的功能以方便使用。
5、既可工作于稳压状态，也可工作于称稳流、稳功率状态并可根据设定值自动转换,适合多种电泳工作的需要。
6、具有4组并联的输出端子，可进行多槽并用。
7、具有空载、超限、过载等多种保护功能。
性能参数
1、供电电源:交流220V+10%、50Hz±2%。
2、输入功率：约85VA（满载时）
3、输出电压：（2-200）V（显示精度：1V）
4、输出电流：（2-200）MA（显示精度：1MA）
5、额定输出功率：（1-40）W（显示精度：1W）
6、纹波系数：<2%
7、源电压效应：稳压≤1% ，稳流≤2% ，稳功率≤3%
8、负载效应：稳压≤2% ，稳流≤3% ，稳功率≤5%
9、定时时间：1分/步－99小时59分/步.
10、环境温度： 5°C-40°C
11、相对湿度：不大于75%
12、时间漂移：≤5%
13、温度系数：≤0.5%
14、保险管型号、规格：BGXP-∅5×20 4A
15、产品尺寸：≥260×300×100mm.
	3
	台
	2500

	403
	高中生物
	生物仪器
	27021
	恒温震荡器
	1、电源电压: AC220V土10% 50Hz
2、加热功率: 200W
3、振荡方式:回旋式
4、振荡范围: 30~250转/分
5、振荡幅度: 23mm
6、恒温范围:室温~60°C
7、控温精度:土0.5°C
8、工作环境:温度5~40°C湿度<80%RH
产品尺寸：≥300*300* 310mm
	2
	台
	2200

	404
	高中生物
	生物仪器
	27022
	水平电泳槽
	1、电泳仪的槽体采用耐腐蚀的绝缘材料制成。
2、电泳仪的缓冲液池和冷却装置无渗漏现象。
3、电极采用耐电解腐蚀、酎高温、纯度≥99.95%的贵金属
铂制造，只有良好的导电性，并且便于清洗、维修和更换。
4、正常工作条件为:环境温度0%C~40C;相对湿度≤80%;
周围无强烈振动，实验台应平整。
5、凝胶规格：≥60×60mm。
6、电泳仪的外形尺寸≥180×80×50mm。
	10
	个
	450

	405
	高中生物
	生物仪器
	27023
	垂直电泳槽
	1、电泳仪的槽体采用耐腐蚀的绝缘材料制成。
2、电泳仪的缓冲液池和冷却装置无渗漏现象。
3、电极采用耐电解腐蚀、酎高温、纯度≥99.95%的贵金属
铂制造，只有良好的导电性，并且便于清洗、维修和更换。
4、正常工作条件为:环境温度0%C~40C;相对湿度≤80%;
周围无强烈振动，实验台应平整。
5、凝胶规格：≥70×80mm。
6、电泳仪的外形尺寸≥35×100×140mm。
	6
	个
	680

	406
	高中生物
	生物仪器
	27024
	微量进样器
	50µL
	30
	个
	95

	407
	高中生物
	生物仪器
	27025
	凝胶色谱柱
	16mm×500mm
	30
	个
	220

	408
	高中生物
	生物仪器
	27026
	微量移液器
	100µL～1000µL
符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY0002－2003《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。
	30
	支
	220

	409
	高中生物
	生物仪器
	27026
	微量移液器
	1µL～10µL
符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY0002－2003《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。
	30
	支
	220

	410
	高中生物
	生物仪器
	27026
	微量移液器
	20µL～200µL
符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY0002－2003《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。
	30
	支
	220

	411
	高中生物
	生物仪器
	27026
	微量移液器
	500µL～5000µL
符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY0002－2003《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。
	30
	支
	220

	412
	高中生物
	生物仪器
	27027
	移液器架
	可放置5支移液器符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY0002－2003《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。
	30
	个
	84

	413
	高中生物
	生物仪器
	27028
	DNA电泳图谱观察仪
	1.外壳采用钢质喷塑；结实耐用；
2.凝胶观察面积不小于10×10cm，透过观察窗可观察到基因样品的不同的DNA电泳谱图谱线；
3.光源：采用蓝紫光谱观察（非紫外）
4.适用染料：花青素染料（无毒或低毒）
5.电源：220V50Hz；
	1
	台
	720

	414
	高中生物
	生物仪器
	27029
	精油提取器
	精油提取器本仪器由蒸汽发生器、冷凝器等组成。
结构性能：上面有可旋开的高压盖，有桶、精油导出管。
技术参数
1.电源电压：AC220V  50/60Hz±10 %
2.带开关指示灯。
3.带旋钮可调节功率。
4.产品设计功率≥500W。
5.产品最大容积≥5L
4.产品的外形尺寸：不小于23×35×15mm。
	2
	台
	1500

	415
	高中生物
	生物仪器
	27030
	PCR仪
	本仪器为可编程的变温样品平台，采用微电脑智能控制，由主控板、温度传感器、样品井、半导体致冷片等组成，并配有热盖系统，使用中不再需要加油处理。仪器既可恒定在某个温度设定点上，也可按一定模式在多个温度设定点之间快速升降温。仪器采用一体化设计，全中文显示，具有操作，使用方便、控制精度高、工作稳定可靠的特点。
技术参数
1.电源电压：AC220V  50/60Hz±10 %
2.样品井: ≥30×0.2ml
3.温度设计范围: 0～100℃
4.温度准确性: 30~100°C 为＜±0.5℃
5.温度准均匀: 30~ 100°C为＜±0.5℃
6.升降温速度:升温＞1.5°C 降温＞1℃
7热盖温度:105℃
8.连续工作时间:不限
9.外型尺寸: 300×200×180mm
	1
	台
	3800

	416
	高中生物
	生物仪器
	27031
	组织捣碎匀浆机
	0r/min～1200r/min，无级调速，最大容量1L
	1
	台
	700

	417
	高中生物
	生物仪器
	27032
	DNA快速杂交仪
	1、电源电压：AC220V士10%50Hz350W
2、使用环境：0℃~+40℃，相对湿度：RH≤90%RH
3、温控范围：环境温度+5℃~60℃可调
4、温度波动值:士1℃
5、温度显示精度：0.1℃
6、温度均匀性：土0.03℃
7、瓶架转速：0~16转/分可调
8、杂交管规格：φ35×200mm(其他规格可定制)
9、加热室尺寸不小于：380mm×310mm×320mm
	1
	台
	4500

	418
	高中生物
	生物仪器
	27033
	果酒果醋发酵装置
	透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数
	5
	个
	126

	419
	高中生物
	生物仪器
	27035
	玻璃三角刮刀(涂布器)
	本产品由耐高温玻璃材质制成,坚固耐用,可火焰消毒,冷却快；三角刮刀由相连的刀体和刀柄两部分组成；刀体呈三角形,三个边长均为2cm；刀柄长度为12cm,与刀体夹角为120°。
	5
	个
	5

	420
	高中生物
	生物仪器
	64032
	石棉网
	1.产品由金属网和附在网上的石棉组成。 
2.金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于125mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 
3.金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落。 
4.整体平整、美观，不翘角。
	30
	个
	1

	421
	高中生物
	生物仪器
	64042
	药匙
	1.药匙采用塑料制成。药匙的宽度为12mm，长度不小于125mm。
2.产品制作光滑、平整、无毛刺、无缺陷。
	10
	把
	2

	422
	高中生物
	生物仪器
	64067
	洗耳球
	优质天然橡胶制造，60mL；
	30
	个
	9

	423
	高中生物
	生物仪器
	64084
	培养皿
	φ60mm
	0
	个
	4

	424
	高中生物
	生物仪器
	80346
	PCR扩增实验试剂盒
	本试剂盒采用独特的缓冲体系，包含了快速制备基因组DNA和PCR扩增的所有试剂，适用于从各种动植物组织，细菌中一步提取基因组DNA并用于PCR扩增。整个提取过程无需液氮研磨，无需有机溶剂抽提，无需无水乙醇沉淀，提取的DNA质量稳定。
	2
	套
	350

	425
	高中生物
	生物仪器
	80347
	琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒
	本试剂盒依据琼脂糖凝胶电泳实验原理，提供琼脂糖、50×电泳缓冲液和核酸荧光染料、6×Loading Buffer。本产品提供的核酸荧光染料是一种新型核酸荧光染料对人体无毒害。使用时用适量电泳缓冲液将琼脂糖溶解制胶，然后将样品与Loading Buffer、核酸荧光染料混匀后上样，即可进行琼脂糖凝胶电泳实验。具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点。
试剂盒规格:质量分数为1%的凝胶4块，每块胶约25mL（5.5cm×6cm×0.7cm）。
	2
	套
	350

	426
	高中生物
	生物仪器
	80348
	转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒
	试剂盒由平衡液，Buffer P1，Buffer P2，Buffer P3，RNase A，漂洗液 WB，洗脱缓冲液 EB，吸附柱 AC，分离柱 A，收集管（2mL）组成。
	1
	套
	350

	427
	高中生物
	生物仪器
	81001
	测电笔
	测量范围:100～500V，尺寸:15（mm）。
	3
	支
	3

	428
	高中生物
	生物仪器
	82002
	护目镜
	产品用于实验用。防强光、眩光、紫外光、激光，或是机械性伤害（机加工）
1、镜框：乙烯。
2、镜片：采用聚碳酸酯镜片，镜片高清透光率。
3、防护：多重防护，适合多种环境使用。
4、调节：可调节弹性头带。
5、鼻垫：柔软的面框和鼻垫
6、呼吸：带呼吸孔。
7、侧面完全遮挡。
8、产品尺寸：镜宽15cm±1cm, 鼻间距3cm±1cm, 镜高7cm±1cm。
	10
	个
	40

	429
	高中生物
	生物仪器
	82008
	乳胶手套
	1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm.。2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。3．冬季不得发硬，夏季不得粘连。4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。
	15
	付
	35


	商务要求

	售后服务要求
	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，不少于1年免费保修期（免费保修期从设备验收合格之日起计算），免费上门服务。

2、维修响应：供应商应设有客户服务中心，24小时服务电话，在接到用户的维修电话后2小时内响应。在质量保证期内，供应商在收到设备用户第一个报修电话后，应在4小时内到达现场，并免费维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过24小时内将设备修好，如24小时内未能修复提供同档次货物，保证教学工作正常开展。

3、培训：要求对采购方有关人员免费培训（包括技术、操作使用及维护等），培训时长不少于三个工作日。

	核心产品
	第  79  项货物 “ 学生电源 ”

	合同签订期
	中标通知书发出之日起25日内，中标供应商应按规定与采购人签订合同。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自合同签订之日起30日前完成产品的安装、调试并保证验收合格。

2.交货地点：桂林市采购人指定地点（桂林市区内20所学校）。

	付款方式
	付款方式：所有学校全部验收合格且验收单全部交回给采购人后的15个工作日内一次性付清全部款项（无息）。依据市财采〔2018〕1号文供应商所交付的履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（质保期满一年后无质量问题）5个工作日内退还。

	质量标准及验收要求
	质量标准：符合国家行业标准要求。

验收要求：

验收条件及标准：根据国家相关条例规范验收；

1、验收采取两级验收方式，即市级验收与校级验收。

2、（1）市级验收：采取第三方验收形式，验收组专家成员由市政府采购专家库中相关专业专家组成，验收地点由中标供应商选择，但要求设在桂林市区内，未通过市级验收合格的产品不得直接进入学校。

（2）校级验收：市级验收合格后，中标供应商必须按学校分学科进行分装免费发到学校相关学科仪器室，待学校收货2周后，由采购人派人到学校了解学校使用情况，达到合后，学校盖章签字（≥3人）认可，验收单（调拨单）由采购人带回，如存在影响正常教学使用的产品，中标供应商无条件更换。

2、若国家有关部门对所投货物或对所投货物生产经销有强制性要求的，则投标文件中须提供符合强制性要求的相关证明文件。

3、若投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制节能产品的，则投标人投标文件中须提供相应产品有效的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。

	其他要求
	1、本项目政府采购预算总金额为：肆拾柒万贰仟肆佰贰拾捌元整   （RMB¥ 472428.00 ）,投标报价超出政府采购预算总金额的将被视为无效投标处理。

2、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。


第四章 评标办法

一、评标依据及方式
1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、履约能力、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。
2. 评标方式：以封闭方式进行评标。
3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
二、评标办法
（一）对进入详评的，采用综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）
1、价格分…………………………………………………………………………………………50分
（1）以进入评标的最低评标报价为50分。
（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-10%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。
注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    ②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（5）某投标人价格分=（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×50分。
2、技术分…………………………………………………………………………………26分
（1）基本分                                                   
所有技术参数满足招标文件要求的得20分；非标注★技术参数有负偏离的每有一项扣2分，扣完20分为止。（满分20分）
（2）性能提升分

经评标委员会认定的技术参数有正偏离的，每有一项加1分，满分6分。
3、履约能力分……………………………………………………………………………12分
（1）信誉分（满分6分）
①投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书得2分，不提供不得分。（满分2分）
②投标人获得ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得2分，不提供不得分。（满分2分）

③投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书得2分，不提供不得分。（满分2分）
注：投标时提供以上认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予计分。
（2）业绩分（满分6分）
投标人自2018年以来具有教学仪器、教学设备、实验器材等政府采购项目业绩（以项目合同复印件或中标（成交）通知书复印件为准，合同复印件或中标（成交）通知书必须能清晰反映中标（成交）标的内容），每有一项得2分，满分6分。
4.售后服务分………………………………………………………………………9分

    （1）免费保修期：每延长半年免费保修期加2分。（满分4分）
（2）到达现场时间：比照招标文件要求的到达现场时间，每减少1小时加1分；（满分2分）
（3）免费培训：有免费培训计划和培训场地（由投标人提供），且培训时间在18 学时（含）每增加1个学时得1分，满分3分。
5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）..........................................................满分3分
（1）投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5 分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。（满分1 分）
（2）投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5 分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。（满分1 分）
（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）投标文件中须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件满分1 分
6、总得分 =1+2+3+4+5
三、中标候选人推荐原则
评标委员会将根据评标总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购人应当确定评标委员会小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商或者重新采购。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

合同标的及合同金额

	项号
	科目
	用途
	物品编号
	物品名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计=数量×单价

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                          合     计
	


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为                    （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：                           。

地点： 广西桂林市采购人指定地点 。

2.交付地点：采购人指定地点。

    2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。 

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

 2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：                ，地点：                。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

详见货物采购需求。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额  5 %，超过 5  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5  %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　10　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5 %收取违约金并赔偿经济损失。

8.供应商逾期交货的采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。
第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：                           

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                                 

委托代理人：                                委托代理人：                                                           

电  话：                                    电   话：                                   

开户名称：                                  开户名称：                                        

开户银行：                                  开户银行：                                        

银行账号：                                  银行账号：                                       

日    期：                                  日    期：                                        
第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2021年1月-2021年3月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2021年1月-2021年3月社保证明复印件、2021年1月以后成立的公司提供投标人与委托代理人签订的劳动合同】（委托代理时必须提供，如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.投标人的法人或者其他组织三证合一的营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：
1.技术规格偏离表（必须提供）；
2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件：详见“货物采购需求”；

3.投标人的售后服务方案（必须提供）；

4.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

5.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

6.环保方面的证书复印件（如有，请提供）；
7.投标人2017年以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

8.投标人自2018年以来具有教学仪器、教学设备、实验器材等政府采购项目业绩的相关证明材料（如有，请提供）；
9.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
11.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

12.中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；

13.监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；
14.《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督】（如有，请提供）；

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西诚信工程造价咨询有限公司
根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本      份，并做出如下报价：

	项号
	科目
	用途
	物品编号
	物品名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计=数量×单价

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）：                                            元（￥                      ）人民币

	本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

	免费保修期:


与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            

开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
投标人（公章，自然人除外）：                                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                       

投标日期：                               
注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）
1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2021年1月-2021年3月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2021年1月-2021年3月社保证明复印件、2021年1月以后成立的公司提供投标人与委托代理人签订的劳动合同】（委托代理时必须提供，如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）

  授权委托书（格式一）

致：广西诚信工程造价咨询有限公司
我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：                                   

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2021年1月-2021年3月社保证明复印件（2021年1月以后成立的公司提供投标人与委托代理人签订的劳动合同、委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西诚信工程造价咨询有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2021年1月-2021年3月社保证明复印件（2021年1月以后成立的公司提供投标人与委托代理人签订的劳动合同、委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织三证合一的营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“三证合一的企业法人营业执照”或“三证合一的营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。 

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：广西诚信工程造价咨询有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                              

 日          期：                                                   
三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

	序号
	科目
	用途
	物品编号
	物品名称
	项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                             

日          期：                                                  

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。
2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件：详见“货物采购需求”

3.投标人的售后服务方案（必须提供）

售后服务方案（格式）

投标人（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                             

日          期：                                            

4.项目实施人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章，自然人除外）：                                  

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                    
日          期：                                           
5.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

6.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

7.投标人2017年以来通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

8.投标人自2018年以来具有教学仪器、教学设备、实验器材等政府采购项目业绩的相关证明材料（如有，请提供）

9.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

11.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

      本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

	序号
	产品名称
	型号和规格
	数量
	制造厂商及原产地
	投标价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	广西工业产品合计价格
	
	占投标总价比例
	


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章，自然人除外）：                                  

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                    
日          期：                      

12.中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函（格式）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于               行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于               行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              　

企业名称（盖章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：年   月   日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

13、监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

14、《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督】（如有，请提供）；

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

